Обучение ДОПОГ в УК Фаворит

8 (863) 229-99-19

ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ СОДЕРЖИТ ВСЕ ВОПРОСЫ ПО БАЗОВОМУ КУРСУ (ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ БУДУТ СДАВАТЬСЯ ЭКЗАМЕНЫ В РОСТРАНСНАДЗОРЕ)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ (ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ) ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО БАЗОВОМУ КУРСУ ОБУЧЕНИЯ

Темы:

- «Классификация опасных грузов»;

- «Грузы повышенной опасности и разрешительная система при их перевозках»;

- «Маркировка изделий и упаковок с опасными грузами»;

- «Требования к транспортным средствам и их маркировке»;

- «Дополнительное оборудование и снаряжение при перевозке опасных грузов»;

- «Транспортно-сопроводительная документация»;

- «Требования по размещению и креплению опасных грузов на транспортных средствах»;

- «Общие требования к дорожной перевозке опасных грузов»;

- «Мероприятия по подготовке и осуществлению перевозок опасных грузов»;

- «Поведение водителя и экипажа в случае ДТП с опасным грузом»;

- «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим».

Тема.  «Классификация опасных грузов».

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся взрывчатые вещества и изделия, которые содержат такие вещества?

  1. К классу 4.1.

  2. К классу 1.

  3. К классу 3.

  4. К классу 2.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся пиротехнические вещества?

  1. К классу 4.1

  2. К классу 1.

  3. К классу 5.2.

  4. К классу 2.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся пиротехнические изделия?

  1. К классу 4.1.

  2. К классу 1.

  3. К классу 5.2.

  4. К классу 3.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся охлажденные сжиженные газы?

  1. К классу 4.1.

  2. К классу 2.

  3. К классу 3, поскольку они перевозятся в жидком виде.

  4. К классу 8.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся сжиженные газы?

  1. К классу 4.1.

  2. К классу 2.

  3. К классу 3, поскольку они перевозятся в жидком виде.

  4. К классу 8.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся сжатые газы?

  1. К классу 4.1.

  2. К классу 2.

  3. К классу 3.

  4. К классу 8.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся полимеризующиеся вещества?

  1. К классу 2.

  2. К классу 4.1.

  3. К классу 3, поскольку они перевозятся в жидком виде.

  4. К классу 8.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся аэрозоли?

  1. К классу 2.

  2. К классу 5.1.

  3. К классу 5.2.

  4. К классу 9, поскольку это изделия.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся газы токсичные, коррозионные, окисляющие, опасные для окружающей среды (например, хлор)?

  1. К классу 5.1.

  2. К классу 6.1.

  3. К классу 8.

  4. К классу 2.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся легковоспламеняющиеся жидкие вещества, не представляющие при перевозке дополнительной опасности (например, бензин)?

  1. К классу 4.2.

  2. К классу 3.

  3. К классу 5.1.

  4. К классу 6.2.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся твердые легковоспламеняющиеся вещества, не представляющие при перевозке дополнительной опасности (например, сера)?

  1. К классу 4.1.

  2. К классу 4.2.

  3. К классу 4.3

  4. К классу 3.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества?

  1. К классу 4.2.

  2. К классу 4.1.

  3. К классу 5.1.

  4. К классу 9.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся способные к самовозгоранию вещества, не представляющие при перевозке дополнительной опасности (например, фосфор желтый)?

  1. К классу 4.1.

  2. К классу 4.2.

  3. К классу 4.3.

  4. К классу 8.

- Основным видом транспортной опасности карбида кальция является его способность выделять легковоспламеняющийся газ при соприкосновении с водой. К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относится это вещество?

  1. К классу 4.1.

  2. К классу 4.2.

  3. К классу 4.3.

  4. К классу 5.1.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся окисляющие твердые вещества без дополнительной опасности (например, нитрат аммония)?

  1. К классу 2

  2. К классу 4.1.

  3. К классу 5.1.

  4. К классу 8.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся токсичные вещества, не представляющие при перевозке дополнительной опасности (например, триоксид мышьяка)?

  1. К классу 2.

  2. К классу 5.2.

  3. К классу 6.1.

  4. К классу 8.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся инфекционные вещества?

  1. К классу 5.2.

  2. К классу 6.1.

  3. К классу 6.2.

  4. К классу 7.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся радиоактивные материалы?

  1. К классу 7.

  2. К классу 6.2.

  3. К классу 1.

  4. К классу 8.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся жидкие коррозионные вещества, не представляющие при перевозке дополнительной опасности (например, серная кислота)?

  1. К классу 5.1.

  2. К классу 6.1.

  3. К классу 8.

  4. К классу 9.

- К какому классу опасных грузов в соответствии с ДОПОГ относятся вещества, опасные для окружающей среды и которые при перевозке не представляют дополнительной опасности?

  1. К классу 1.

  2. К классу 3.

  3. К классу 8.

  4. К классу 9.

- Какие из перечисленных опасных грузов в соответствии с ДОПОГ в случае аварии при перевозке могут взрываться массой?

  - Взрывчатые вещества подклассов 1.1 и 1.5 класса 1.

  - Жидкие окисляющие вещества класса 5.1 без дополнительной опасности.

  - Жидкости, легко воспламеняющиеся при повышенной температуре.

  - Пирофорные вещества класса 4.2.

- Какие из перечисленных опасных грузов в соответствии с ДОПОГ могут при перевозке находиться под значительным избыточным давлением?

  - Взрывчатые вещества класса 1.

  - Газы класса 2.

  - Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества класса 3.

  - Пирофорные вещества класса 4.2.

- Водитель перевозит опасные грузы класса 2. Существует ли опасность взрыва упаковок при нагревании?

  1. Нет, все упаковки для опасных грузов класса 2 проходят тепловое испытание, которое гарантирует их целостность даже при пожаре.

  2. Нет, все опасные грузы класса 2 нечувствительны к нагреванию.

  3. Да, избыточное давление, которое имеет место в упаковках с опасными грузами класса 2, может значительно увеличиваться с повышением температуры и привести к их разрушению.

- Может ли вещество класса 2 обладать несколькими видами опасности?

  1. Нет, газы обладают только одним видом опасности.

  2. Да.

  3. Да, только сжиженные газы.

  4. Газы не являются опасными грузами при их перевозке автомобильным транспортом.

- Какая основная угроза для человека возникает в случае контакта с охлажденным сжиженным газом?

  1. Угроза разъедания кожи.

  2. Угроза заражения крови.

  3. Угроза обморожения конечностей.

  4. Угроза радиоактивного поражения.

- Какую основную опасность представляют при перевозке опасные грузы класса 3?

  1. Грузы этого класса характеризуются высокой активностью при контакте с водой, в ходе химической реакции выделяются легковоспламеняющиеся газы, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

  2. Благодаря способности образовывать над поверхностью легковоспламеняемую концентрацию паров, при температуре окружающей среды выше их температуры вспышки, опасные грузы класса 3 способны легко загораться при кратковременном контакте с источником зажигания.

  3. Эти опасные грузы являются возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных.

- Водитель перевозит опасные грузы класса 3. Существует ли опасность взрыва упаковок при нагревании?

  1. Нет, в упаковках с опасными грузами этого класса могут находиться исключительно твердые невоспламеняющиеся вещества.

  2. Нет, опасные грузы класса 3 в случае пожара представляют опасность только в смеси с другими опасными грузами.

  3. Да, могут, а также, могут взрываться пустые упаковки из-под веществ данного класса.

- В случае утечки каких опасных грузов при перевозке в грузовом отделении может образоваться взрывоопасная смесь паров (газов) с воздухом?

  1. Веществ класса 9, опасных для окружающей среды.

  2. Жидких окисляющих веществ класса 5.1 без дополнительной опасности.

  3. Легковоспламеняющихся газов класса 2 и легковоспламеняющихся жидкостей класса 3.

  4. Газов токсичных, окисляющих, коррозионных, класса 2.

- В каком случае пары легковоспламеняющейся жидкости класса 3 могут образовать легковоспламеняющуюся смесь с воздухом?

  1. Если температура окружающей среды превышает температуру вспышки легковоспламеняющейся жидкости.

  2. Только в том случае, когда радиус утечки превышает 10 м.

  3. Только при нагреве свыше 60 °С.

  4. Только при утечке легковоспламеняющихся жидкостей из цистерн.

- Что такое температура вспышки легковоспламеняющейся жидкости?

  1. Температура, при которой легковоспламеняющаяся жидкость переходит в газообразное состояние.

  2. Самая низкая температура жидкости, при которой она самовоспламеняется.

  3. Самая низкая температура жидкости, при которой ее пары образуют легковоспламеняющуюся смесь с воздухом.

  4. Самая низкая температура легковоспламеняющейся жидкости, при которой она взрывается.

- В чем измеряется температура вспышки?

  1. °С (градусы Цельсия).

  2. °К (градус Кельвина).

  3. °F (градус по Фаренгейту).

  4. Па (Паскали).

- Какая из приведенных ниже легковоспламеняющихся жидкостей представляет наибольшую опасность при перевозке?

  - Жидкость с температурой вспышки +40 °С.

  - Жидкость с температурой вспышки +20 °С.

  - Жидкость с температурой вспышки –20 °С.

  - Жидкость с температурой вспышки 0 °С.

- Какая	из	нижеперечисленных	легковоспламеняющихся	жидкостей	выделяет воспламеняющиеся пары при температуре +5 °С?

  - Керосин с температурой вспышки +45 °С.

  - Легкое печное топливо с температурой вспышки +65 °С.

  - Бензин с температурой вспышки –25 °С.

  - Дизельное топливо с температурой вспышки +60 °С.

- Почему порожние не очищенные упаковки из-под легковоспламеняющихся сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидкостей представляют повышенную опасность в случае аварии?

  1. Порожние не очищенные упаковки быстрее прогреваются в условиях пожара, из-за чего становится невозможным их охлаждение водой.

  2. В упаковках с остатками опасного вещества может образоваться взрывоопасная смесь паров (газа) с воздухом.

  3. Порожние не очищенные упаковки в случае их раскрепления в грузовом отделении сразу взрываются.

  4. Порожние не очищенные упаковки из-под опасных грузов не представляют никакой опасности, так как они не являются опасными грузами.

- Какую	основную	опасность	представляют	во	время	перевозки	твердые легковоспламеняющиеся вещества класса 4.1?

  1. В упаковках с опасными грузами класса 4.1 имеет место избыточное давление, которое может значительно увеличиваться с повышением температуры, что может привести к разгерметизации емкости или даже к ее разрушению.

  2. Грузы этого класса характеризуются высокой активностью при контакте с водой, в ходе химической реакции выделяются легковоспламеняющиеся газы, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

  3. Опасные грузы класса 4.1 способны самовозгораться при контакте с кислородом воздуха.

  4. Эти опасные вещества способны легко загораться при кратковременном контакте с источником зажигания, таким как горящая спичка, а также способны вызывать возгорание при трении.

- Какие из перечисленных опасных грузов могут загораться от горящей спички?

  - Вещества класса 9, перевозимые при повышенной температуре.

  - Удушающие газы класса 2.

  - Твердые вещества класса 4.1.

  - Опасные грузы подкласса 1.6.

- Способна ли пыль легковоспламеняющихся веществ или металлов взрываться?

  1. Да, однако для того, чтобы облако пыли взорвалось, необходима достаточно высокая концентрация пыли, которая не может образоваться даже в случае аварии при перевозке опасных грузов.

  2. Нет, взрываться способны только газовоздушные смеси, образованные парами легковоспламеняющихся жидкостей.

  3. Нет, взрываться способны только легковоспламеняющиеся газы.

  4. Да, органическая пыль и металлическая пыль сгорает в воздухе и может привести к взрывам, если она образуется в замкнутых объемах.

- Какие из перечисленных опасных грузов способны к бурной экзотермической (с выделением теплоты) реакции в случае нагрева?

  - Удушающие газы класса 2.

  - Самореактивные и полимеризующиеся вещества класса 4.1.

  - Самонагревающиеся вещества класса 4.2.

  - Все вещества класса 9, перевозимые при повышенной температуре.

- Какие из перечисленных опасных грузов в случае их утечки или просыпания при перевозке могут воспламеняться при контакте с воздухом?

  - Удушающие охлажденные жидкие газы класса 2.

  - Токсичные вещества легковоспламеняющиеся опасные для окружающей среды класса 6.1.

  - Вещества класса 9, перевозимые при повышенной температуре.

  - Пирофорные вещества класса 4.2.

- Какую основную опасность представляют опасные грузы класса 4.2 при перевозке?

  1. В упаковках с опасными грузами класса 4.2 содержатся газы, растворяющие или замещающие обычно содержащийся в атмосфере кислород, которые в случае их утечки могут создать атмосферу непригодную для жизни человека.

  2. Опасные грузы класса 4.2 при контакте с кислородом воздуха без подвода энергии извне способны к самовозгоранию или самонагреванию.

  3. Основной опасностью при перевозке опасных грузов класса 4.2 является теоретическая вероятность возникновения неуправляемой цепной реакции деления и ядерного взрыва.

  4. Эти опасные грузы являются возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных.

- Какую основную опасность представляют опасные грузы класса 4.3 при перевозке?

  1. К опасным грузам класса 4.3 относятся легковоспламеняющиеся газы, упакованные в чувствительную к влаге тару. В результате намокания таких упаковок газы проникают наружу и образовывают с воздухом взрывоопасные смеси.

  2. Отдельные опасные грузы класса 4.3 способны самовозгораться при контакте с кислородом воздуха.

  3. Грузы этого класса характеризуются высокой активностью при контакте с водой, в ходе химической реакции выделяются легковоспламеняющиеся газы, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

  4. Опасные грузы класса 4.3 содержат взрывчатые изделия, которые приводятся в действие в результате физико-химической реакции их содержимого с водой.

- Какие из перечисленных опасных грузов могут в случае их намокания при перевозке привести к пожару или взрыву?

  - Токсичные газы класса 2.

  - Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества класса 3.

  - Вещества класса 4.3.

  - Вещества класса 9, опасные для окружающей среды.

- Какая опасность существует при выполнении погрузки опасных грузов класса 4.3 в транспортное средство на открытой площадке во время дождя?

  1. Никакой опасности не существует.

  2. Влажные упаковки с опасными грузами данного класса имеют скользкую поверхность, поэтому их невозможно надежно закрепить в грузовом отделении транспортного средства.

  3. Только опасность отравления, поскольку все опасные грузы этого класса при контакте с водой выделяют токсичные газы.

  4. Существует опасность пожара и взрыва, поскольку при контакте с водой опасных грузов этого класса выделяются легковоспламеняющийся газ, способный образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

- Какую основную опасность представляют опасные грузы класса 5.1 при перевозке?

  1. Они являются легковоспламеняющимися твердыми веществами.

  2. Оказывают канцерогенное влияние.

  3. Эти вещества интенсифицируют (ускоряют) горение. Кроме того, опасные вещества этого класса могут образовывать смеси с горючими веществами, которые самовоспламеняются в момент образования или воспламеняются при наличии источника возгорания.

  4. Эти вещества склонны к самовозгоранию.

- Какая опасность существует при соприкосновении окисляющих веществ с горючими или легковоспламеняющимися веществами?

  1. Никакой опасности не существует, поскольку окисляющие вещества могут вызывать только разрушение транспортных средств.

  2. Опасность бурной реакции, воспламенения или взрыва.

  3. Опасность инфекционного заражения.

  4. Только опасность выделения токсичных газов.

- Какая опасность существует при размещении упаковок с окисляющим веществом класса 5.1 в грузовом отделении на замасленных антифрикционных ковриках?

  1. Никакой опасности не существует, поскольку окисляющие вещества могут вызывать только разрушение транспортных средств.

  2. Опасность асфиксии вследствие выделения удушающего газа при контакте окисляющего вещества с загрязнениями.

  3. При контакте окисляющего вещества с горючими веществами, которыми загрязнены коврики, существует опасность бурной реакции, воспламенения или взрыва.

  4. Только опасность наложения штрафа за ненадежное крепление опасного груза при перевозке.

- Какие из перечисленных опасных грузов способны к бурному экзотермическому (с выделением теплоты) разложению в случае нагрева?

  - Окисляющие газы класса 2.

  - Самонагревающиеся вещества класса 4.2.

  - Органические пероксиды класса 5.2.

  - Фумигированные грузовые единицы класса 9.

- Какую основную опасность представляют вещества класса 6.1 при перевозке?

  1. Имеют высокую активность по отношению к органическим веществам.

  2. Имеют высокую коррозионную активность.

  3. При однократном или непродолжительном воздействии и в относительно малых количествах, наносят вред здоровью человека или приводят к смерти в случае их вдыхания, проникновения через кожу или проглатывания.

  4. Имеют высокую активность при контакте с водой, в ходе химической реакции образуют легковоспламеняющиеся газы.

- Утечка каких из перечисленных опасных грузов при перевозке может вызвать отравление и привести к смерти членов экипажа транспортного средства в случае непродолжительного контакта с ними (проглатывания, вдыхания паров или попадания на кожу)?

  1. Удушающих сжиженных газов класса 2.

  2. Твердых окисляющих веществ без дополнительной опасности класса 5.1 группы упаковки I.

  3. Токсичных веществ класса 6.1 группы упаковки II.

  4. Веществ класса 9, опасных для окружающей среды.

- Какую основную опасность представляют опасные грузы класса 6.2 при перевозке?

  1. Опасные грузы класса 6.2 вызывают видимый некроз кожи.

  2. Опасные грузы класса 6.2 содержат болезнетворные микроорганизмы, которые, в случае попадания в организм человека или животных, могут вызывать различные инфекционные заболевания.

  3. Они являются легковоспламеняющимися твердыми веществами.

- Контакт с каким из перечисленных опасных веществ при перевозке может привести к смертельному инфекционному заболеванию членов экипажа транспортного средства?

  - Удушающим сжиженным газом класса 2.

  - Окисляющим веществом класса 5.1 без дополнительной опасности.

  - Инфекционным веществом класса 6.2, опасным для людей.

  - Веществом класса 9, опасным для окружающей среды.

- Какую основную опасность представляют опасные грузы класса 7 при перевозке?

  1. Опасные грузы данного класса являются источниками ионизирующего излучения.

  2. Все вещества этого класса при наличии воды или влаги воздуха образуют коррозионные жидкости и (или) пары.

  3. Отдельные опасные грузы класса 7 являются источниками инфекционного заражения.

  4. Грузы этого класса при контакте с кожей и слизистыми оболочками вызывают серьезные травмы, или, в случае утечки или просыпания, приводят к повреждению или разрушению других грузов или транспортных средств.

- Относятся ли источники ионизирующего излучения к опасным грузам при их перевозке автомобильным транспортом?

  1. Относятся в любом случае.

  2. Относятся, если концентрация активности, а также полная активность груза превышают значения, указанные в ДОПОГ.

  3. Относятся только в случае их перевозки навалом (насыпью) или в цистернах.

  4. Не относятся.

- Какие из перечисленных опасных грузов, в случае непродолжительного контакта с ними, при попадании на кожу могут вызвать глубокий химический ожог (разрушение всех слоев кожи)?

  - Легковоспламеняющиеся жидкости токсичные класса 3

  - Окисляющие вещества класса 5.1 без дополнительной опасности.

  - Токсичные вещества класса 6.1 без дополнительной опасности.

  - Коррозионные вещества класса 8 без дополнительной опасности.

- Какие из перечисленных опасных грузов при попадании на металлические детали транспортного средства или крепежного оборудования могут привести к их повреждению или разрушению?

  - Удушающие сжиженные газы класса 2.

  - Вещества класса 9, опасные для окружающей среды.

  - Коррозионные вещества класса 8 без дополнительной опасности.

  - Окисляющие вещества класса 5.1 без дополнительной опасности.

- К каким последствиям может привести попадание концентрированной щелочи на тело человека?

  1. Кожа человека имеет достаточную защиту и щелочь не нанесет сильного вреда.

  2. Может привести к разрушению всех слоев кожи (вызвать глубокий химический ожог).

  3. Может вызывать лучевую болезнь.

  4. Может вызвать инфекционное заболевание.

- К каким вредным последствиям может привести попадание коррозионных веществ в глаза?

  1. Коррозионные вещества не причинят никакого вреда.

  2. Приведет к поражению слизистых оболочек и может вызывать слепоту.

  3. Вызовет отравление.

- На что указывает группа упаковки вещества?

  1. На степень опасности вещества при перевозке.

  2. На знак опасности, указанный для вещества в Перечне опасных грузов ДОПОГ.

  3. На средства пожаротушения, пригодные для тушения опасного груза.

  4. На тип транспортного средства, предназначенного для перевозки опасного вещества.

- Что такое группа упаковки опасного вещества?

  1. Наибольшее количество упаковок с опасными грузами, которые могут укладываться в штабель.

  2. Группа, к которой могут быть отнесены некоторые вещества в зависимости от степени опасности, которой они характеризуются во время перевозки.

  3. Группа, к которой могут быть отнесены некоторые вещества в зависимости от количества знаков опасности, необходимых для маркировки упаковок.

  4. Группа, которая указывает на возможность совместной упаковки нескольких опасных грузов в одну единицу тары.

- Каким опасным грузам не назначена группа упаковки?

  1. Группы упаковки назначены опасным грузам всех классов.

  2. Группы упаковки не назначены опасным грузам всех классов.

  3. Опасным грузам классов 3, 4.1 (кроме самореактивных веществ), 5.1, 6.1, 8 и 9

  4. Опасным грузам классов 1, 2, 4.1 (только самореактивным веществам), 5.2, 6.2 и 7, а также изделиям.

- Веществам каких классов опасности назначена группа упаковки?

  1. Группы упаковки назначены опасным грузам всех классов.

  2. Группы упаковки не назначены опасным грузам всех классов.

  3. Опасным грузам классов 1, 2, 4.1 (только самореактивным веществам), 5.2, 6.2 и 7.

  4. Опасным грузам классов 3, 4.1 (кроме самореактивных веществ), 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 и 9.

- Какие из перечисленных ниже веществ при перевозке представляют наибольшую опасность?

  - Токсичные вещества группы упаковки I.

  - Токсичные вещества группы упаковки II.

  - Токсичные вещества группы упаковки III.

  - Все вышеперечисленные опасные вещества при перевозке представляют одинаковую опасность, поскольку группа упаковки вещества указывает только на вид тары, который должен использоваться для упаковки опасного груза.

- Какие	из	перечисленных	опасных	веществ	при	перевозке	представляют наименьшую опасность?

  - Коррозионные вещества группы упаковки I.

  - Коррозионные вещества группы упаковки II.

  - Коррозионные вещества группы упаковки III.

  - Все вышеперечисленные опасные вещества при перевозке представляют одинаковую опасность, поскольку группа упаковки вещества указывает только на вид тары, который должен использоваться для упаковки опасного груза.

- Какими видами опасности обладает содержимое упаковки, если она обозначена показанными на рисунке знаками опасности?

  1. Вещество запрещается использовать в качестве питьевой воды.

  2. Вещество самовозгорается при контакте с водой и является коррозионным.

  3. Вещество выделяет легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой и является коррозионным.

  4. Содержимое упаковки возгорается при контакте с коррозионными веществами.

- Какими видами опасности обладает содержимое упаковки, если она обозначена показанными на рисунке знаками опасности?

  1. Вещество способно вызвать или усилить пожар.

  2. Вещество может вызывать возгорание или взрыв.

  3. Вещество является токсичным и коррозионным.

  4. Вещество способно усиливать горение (окислитель).

- Какими видами опасности обладает газ, содержащийся в барабане под давлением, если он обозначен показанными на рисунке знаками?

  1. Газ является только опасным для окружающей среды.

  2. Газ является удушающим; существует только опасность взрыва при нагревании.

  3. Газ является токсичным, окисляющим (интенсифицирующим горение), коррозионным, а также опасным для окружающей среды.

  4. Газ является воспламеняющимся, способным к самовозгоранию, удушающим и опасным для окружающей среды.

- Какими видами опасности обладает содержимое транспортного пакета, если он обозначен показанными на рисунке знаками опасности?

  1. Содержимое упаковок, сформированных в транспортный пакет, способно только интенсифицировать горение.

  2. Содержимое упаковок, сформированных в транспортный пакет, является только токсичным.

  3. Содержимое упаковок, сформированных в транспортный пакет, токсично и способно интенсифицировать горение.

  4. Вещество является опасным для окружающей среды.

- Какими видами опасности обладает содержимое упаковки, если она обозначена показанными на рисунке знаками опасности?

Содержимое упаковки является токсичным и легковоспламеняющимся.

  1. Содержимое упаковки способно только интенсифицировать горение.

  2. Содержимое упаковки является токсичным и легковоспламеняющимся.

  3. Содержимое упаковки токсично и склонно к самовозгоранию.

  4. Вещество является опасным для окружающей среды.

Тема базового курса «Грузы повышенной опасности и разрешительная система при их перевозках».

- Указывается ли в специальном разрешении на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, наименование груза, подлежащего перевозке?

  1. Указывается.

  2. Не указывается.

  3. Не указывается, если разрешение выдано на один рейс.

  4. Не указывается, если перевозка осуществляется в пределах города или района.

- Должны ли указываться, в специальном разрешение на перевозку грузов повышенной опасности, места для стоянок и заправок транспортного средства?

  1. Не должны.

  2. Должны.

  3. В этом нет необходимости.

  4. На усмотрение органа выдающего такое разрешение.

- Требуется ли специальное разрешение на перевозку в баллонах 300 килограммов хлора (№ ООН 1017, классификационный код 2ТОС)?

  1. Не требуется, поскольку хлор не является токсичным веществом.

  2. Требуется.

  3. Не требуется, поскольку хлору назначена группа упаковки III.

  4. Не требуется, поскольку количество хлора не превышает 3000 литров.

- Кто из ниже приведенных органов должен выдавать специальное разрешение при перевозке грузов повышенной опасности?

  - Ростехнадзор.

  - Гостехнадзор.

  - ГИБДД.

  - Ространснадзор.

  - Какие грузы относятся к грузам повышенной опасности?

  1. Все опасные грузы.

  2. Особо опасные грузы.

  3. Грузы, которые могут быть использованы не по назначению, а в террористических целях.

  - На какие из перечисленных ниже грузы необходимо получить специальное разрешение при осуществлении международных перевозок опасных грузов?

    - Любые опасные грузы;

    - Особо опасные грузы;

    - Грузы повышенной опасности.

  - Требуется ли согласовывать маршрут перевозки опасного груза с подразделениями ГИБДД?

  1. Да;

  2. Нет;

  3. На усмотрение перевозчика.

  - Чем должно быть оборудовано транспортное средство, которое перевозит грузы повышенной опасности согласно ДОПОГ?

  1. Проблесковым маячком желтого (оранжевого) цвета;

  2. Системой защиты транспортного средства от угона;

  3. Радиостанцией.

  - Требуется ли специальное разрешение на перевозку в баллонах 1000 килограммов пропана (№ ООН 1978, классификационный код 2F)?

  1. Не требуется, поскольку пропан не является токсичным веществом.

  2. Требуется.

  3. Не требуется, поскольку пропану назначена группа упаковки III.

  4. Не требуется, поскольку количество пропана не превышает 3000 литров.

  - На какой максимальный срок выдается специальное разрешение при перевозке грузов повышенной опасности?

  1. На срок не более 6 мес.;

  2. На срок не более 1 года;

  3. На срок не более 5 лет.

Тема базового курса «Маркировка изделий и упаковок с опасными грузами».

- Какой опасности подвергается водитель, если в грузовом отделении накопился газ из баллонов, маркированных таким знаком опасности?

  1. Опасности отравления.

  2. Опасности инфекционного поражения.

  3. Опасности удушья (асфиксии).

  4. Никакой опасности не существует, потому что газ нетоксичен.

- Какой знак опасности наносится на газовый баллон, в соответствии с ДОПОГ, если в нем перевозится воспламеняющийся газ?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. г)

- Какой знак опасности наносится на газовый баллон, в соответствии с ДОПОГ, если в нем содержится токсичный газ?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. г)

- Какой знак опасности наносится на барабан с жидкостью, в соответствии с ДОПОГ, если ее пары в условиях перевозки могут образовывать легковоспламеняющуюся смесь с воздухом?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. а) или в)

- Какой знак опасности наносится на барабан с твердым веществом, в соответствии с ДОПОГ, если вещество в условиях перевозки может загораться при кратковременном контакте с источником зажигания, таким как горящая спичка?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. а) или в)

- Какой знак опасности наносится на барабан с опасным грузом, в соответствии с ДОПОГ, если в случае контакта его содержимого с водой при перевозке будет выделяться легковоспламеняющийся газ, способный образовывать с воздухом взрывоопасные смеси?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. а) или б)

- Какой знак опасности наносится на барабан с опасным грузом, в соответствии с ДОПОГ, если его содержимое может вызывать или поддерживать (интенсифицировать) горение других материалов?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. б) или в)

- Что означают эти знаки опасности?

  1. Органический пероксид.

  2. Токсичный газ.

  3. Окисляющее вещество, огнеопасно.

  4. Инфекционное вещество.

- Какой знак, прикрепленный, в соответствии с ДОПОГ, к барабану с опасным грузом, указывает на то, что его содержимое может вызвать отравление и привести к смерти в случае непродолжительного контакта с ним (вдыхания паров,  попадания на кожу и т.п.)?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. а) или б)

- Какой знак должен, в соответствии с ДОПОГ, наноситься на упаковку с опасным грузом для указания на то, что контакт людей или животных с ее содержимым может привести к их инфекционному заболеванию?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. а) или б)

- Какой знак должен, в соответствии с ДОПОГ, наноситься на барабан с опасным грузом для указания на то, что его содержимое при непосредственном воздействии на кожу человека может вызвать повреждение всех слоев кожи?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. а) или в)

- Какой знак должен, в соответствии с ДОПОГ, наноситься на барабан с опасным грузом для указания на то, что его содержимое, в случае утечки или просыпания, может вызвать повреждение металлических частей транспортного средства, крепежного оборудования и т.п.?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. а) или в)

- Какую опасность представляет содержимое контейнера с опасным грузом класса 9, если к транспортному средству при их перевозке прикреплен показанный на рисунке знак?

  1. В контейнере перевозится намагниченный материал, который не представляет никакой опасности при его перевозке автомобильным транспортом.

  2. Температура содержимого контейнера при перевозке может повышаться в результате постепенной реакции этого вещества с кислородом (содержащимся в воздухе).

  3. Содержимое контейнера, в случае его нагревания при перевозке, способно разлагаться с выделением большого количества тепла.

  4. Содержимое контейнера находится при повышенной температуре (жидкости при температуре не ниже +100 °С или твердые вещества при температуре не ниже +240 °С), попадание его на кожу может вызвать ожог.

- Какую опасность представляет содержимое упаковок с опасным грузом класса 9, если к ним приклеен показанный на рисунке маркировочный знак?

  1. Опасность асфиксии. В упаковках перевозится скоропортящийся груз, для охлаждения которого используется сухой лед.

  2. Содержимое упаковок, опасное для окружающей среды.

  3. Температура содержимого упаковок при перевозке может повышаться в результате постепенной реакции этого вещества с кислородом (содержащимся в воздухе).

  4. Содержимое упаковок, в случае его нагревания при перевозке, способно подвергаться интенсивной экзотермической реакции, ведущей к образованию более крупных молекул или полимеров.

- Какой символ указывает на коррозионную активность?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. г)

- Какой символ указывает на опасность взрыва класса 1?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. г)

- Какой символ указывает на опасность ионизирующего излучения?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. г)

- Какой символ указывает на токсичность?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. г)

- Какой символ указывает на опасность интенсификации горения (окисляющий эффект)?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. г)

- Какой символ указывает на опасность инфекционного заражения?

  1. а)

  2. б)

  3. в)

  4. г)

- Какие из указанных элементов маркировки должны наноситься на 10-литровые пластмассовые канистры с опасным грузом класса 8, в соответствии с требованиями ДОПОГ?

  - Только знаки опасности.

  - Маркировочный знак, указывающий номер ООН, перед которым проставляются буквы "UN" и знаки опасности, соответствующие содержимому упаковки.

  - Идентификационный номер опасности.

  - Только классификационный код.

- Где, в соответствии с требованиями ДОПОГ, на ящике с опасным грузом класса 5.1 должны размещаться знаки опасности?

  1. На всех наружных сторонах ящика, кроме дна.

  2. Достаточно нанесения знака опасности на одну сторону ящика.

  3. В обязательном порядке на двух противоположных боковых поверхностях ящика.

  4. В обязательном порядке на одной боковой стороне и крышке ящика.

- Нарушает ли грузоотправитель требования ДОПОГ, передавая к перевозке контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ) вместимостью 1 м куб. с опасным грузом № ООН 1090 АЦЕТОН, если знак опасности наклеен только на одну боковую сторону контейнера?

  1. Нет.

  2. Да, на контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов вместимостью более 450 л знаки опасности должны размещаться на двух противоположных боковых сторонах.

  3. Нет, на КСМ должна наноситься только белая табличка с номером аварийной карточки, знаки опасности на них не наносятся.

  4. Да, знак опасности должен в обязательном порядке наноситься только на верхнюю часть контейнера средней грузоподъемности для массовых грузов..

- Нарушает ли грузоотправитель требования ДОПОГ, передавая к перевозке крупногабаритную тару с отработанными легковоспламеняющимися аэрозолями (№ ООН 1950), если знак опасности приклеен только к одной боковой стороне крупногабаритной тары?

  . Нет.

  2. Нет, на крупногабаритную тару должна наноситься только оранжевая табличка с номером ООН опасного груза, знаки опасности на них не наносятся.

  3. Да, на крупногабаритной таре знаки опасности должны размещаться на двух противоположных боковых сторонах.

  4. Да, знак опасности должен наноситься только на крышку крупногабаритной тары.

- Нарушает ли грузоотправитель требования ДОПОГ, передавая к перевозке крупногабаритную тару с отработанными легковоспламеняющимися аэрозолями (№ ООН 1950), если знаки опасности приклеены к двум противоположным  боковым сторонам крупногабаритной тары?

  1. Да.

  2. Да, знаки опасности должны наноситься только на одну и ту же поверхность упаковки.

  3. Нет, на крупногабаритной таре знаки опасности должны наноситься на две противоположные боковые стороны.

  4. Да, знак опасности должен наноситься только на крышку крупногабаритной тары.

- Нарушены ли требования ДОПОГ к маркировке баллонов с газами, если знаки опасности нанесены только на их нецилиндрическую (сужающуюся) часть?

  1. Нет, допускается прикреплять уменьшенные знаки опасности к нецилиндрической (сужающейся) части газовых баллонов.

  2. Да, знаки опасности на баллоны должны наноситься только на цилиндрическую часть баллонов, поскольку к их сужающейся части невозможно прикрепить знаки опасности установленных размеров.

  3. Нет, баллоны с газами не должны маркироваться знаками опасности.

  4. Нанесение знака на сужающуюся часть баллонов с газом не будет являться нарушением только тогда, когда размер знаков опасности составляет не менее 100 на 100 мм.

- Нарушены ли требования ДОПОГ к маркировке, если на барабаны с краской (№ ООН 1263) нанесены только знаки опасности

  1. Нет, если номер ООН груза указан в транспортном документе.

  2. Да, на упаковки с опасными грузами, маркированные знаками опасности, также должен наноситься маркировочный знак, указывающий номер ООН содержимого упаковки.

  3. Да, если вместимость барабанов превышает 5 л.

  4. Нет, если упаковки при перевозке скреплены в транспортный пакет, на который нанесен знак опасности и номер ООН, соответствующие опасному грузу.

- Нарушены ли требования ДОПОГ к маркировке, если на знаках опасности, нанесенных на легкую металлическую тару с ацетоном (класс 3, № ООН 1090), не указан номер класса?

  1. Нет, если номер класса груза указан в транспортном документе.

  2. Нет, легкая металлическая тара не должна маркироваться знаками опасности.

  3. Да, в нижней части знаков опасности для класса 3 должен указываться номер класса.

  4. Нет, если упаковки при перевозке скреплены в транспортные пакеты, к которым прикреплен знак опасности, в нижней части которого указан номер класса.

- Нарушены ли требования ДОПОГ к маркировке, если на барабаны с краской (№ ООН 1263) знак опасности и маркировочный знак с номером ООН, соответствующие грузу, нанесены только на их верхние днища?

  1. Нет, если номер ООН груза и номер образца знака опасности указаны в транспортном документе.

  2. Да, знаки опасности и маркировочные знаки с номером ООН должны наноситься только на боковую поверхность барабанов.

  3. Да, кроме случаев, когда барабаны при перевозке скреплены в транспортные пакеты, на которые нанесены знаки опасности и маркировочные знаки с номером ООН, соответствующие опасному грузу.

  4. Нет.

- Как должен поступить водитель, если ему для перевозки передаются упаковки с опасным грузом, на которых знаки опасности перекрывают друг друга?

  . Водитель должен принять груз к перевозке, если хотя бы номер класса или символ на знаках опасности остались разборчивыми.

  2. Водитель должен принять груз к перевозке, если номера образцов знаков опасности указаны в транспортном документе.

  3. Водитель не должен принимать такие упаковки к перевозке.

  4. Водитель должен потребовать от грузоотправителя прикрепить к каждой упаковке письменные инструкции.

- К перевозке передаются упаковки с ионно-литиевыми батареями, маркированные показанным на рисунке знаком опасности. Нарушит ли водитель требования ДОПОГ, если примет к перевозке упаковки, маркированные таким знаком опасности?

  1. Да, если перевозка будет осуществляться до 31 декабря 2018 года.

  2. Да, знак опасности не соответствует установленному образцу. В нижней половине знаков опасности может быть только текст, рисунки в нижней части знаков опасности не допускаются.

  3. Нет, знак опасности соответствует образцу, указанному для литиевых батарей в Перечне опасных грузов ДОПОГ.

  4. Да, кроме случаев, когда энергоемкость литий-ионных батарей не превышает 100 Вт-ч.

- Нарушены ли требования ДОПОГ, если на мешок с аммиачной селитрой (№ ООН 1942, знак опасности № 5.1) на одну сторону нанесена маркировка, показанная на рисунке?

  1. Да, на мешок в обязательном порядке должно наноситься надлежащее отгрузочное наименование «Нитрат аммония».

  2. Нет.

  3. Да, знак опасности должен наноситься с двух противоположных сторон мешков.

  4. Да, знак опасности должен быть оранжевого цвета.

- К перевозке передается груз № ООН 1294 ТОЛУОЛ (знак опасности № 3), упакованный в комбинированную тару, состоящую из внутренней стеклянной  тары и ящика из естественной древесины. Правильно ли маркирована упаковка, если ее масса брутто превышает 30 кг и маркировка нанесена только на одну ее сторону?

- Да

- Нет, стрелки, указывающие правильное положение упаковки, должны наноситься с двух противоположных сторон упаковки

- Нет, на упаковку должно обязательно наноситься наименование перевозчика

- Нет, на упаковки, содержащие прекурсоры, номер ООН не наносится

- Водитель принимает к перевозке транспортный пакет в который сформированы упаковки, маркированные знаком опасного для окружающей среды вещества. Должен ли, в соответствии с ДОПОГ, этот знак наноситься на транспортный  пакет?

- Нет, на транспортный пакет должны быть нанесены только маркировочный знак с номером ООН, знак опасности и надпись "Транспортный пакет"

- Да, только при перевозке в транспортной цепи, включающей морскую или речную перевозку

- Да, если маркировочные знаки опасного для окружающей среды вещества, нанесенные на упаковки, не видны снаружи транспортного пакета

- Нет, кроме случаев, когда многосторонними соглашениями, подписанными странами-участницами ДОПОГ, не предусмотрено иное

- Транспортный пакет с упаковками, содержащими разные опасные грузы, совместная погрузка и размещение которых допускается, обернутый непрозрачной пленкой. Где должна быть нанесена маркировка?

- Только на отдельных упаковках с опасными грузами

- Только на транспортном пакете

- Только сверху на поддоне

- Маркировка должна быть нанесена, как на упаковки с опасными грузами, так и на транспортный пакет

- Упаковки с опасным грузом № ООН 1268 НЕФТЕПРОДУКТЫ Н.У.К. сформированы в пакет. Обязательно ли пакет должен иметь отдельную маркировку, если знаки опасности и маркировочные знаки, нанесенные на упаковки, видны снаружи транспортного пакета?

- На транспортный пакет должны быть нанесены только номер ООН, знак опасности и надпись "Транспортный пакет"

- На транспортный пакет должен наноситься только маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды

- На транспортный пакет в обязательном порядке должен отдельно наноситься только № ООН

- Нет

- В каком случае транспортный пакет, содержащий упаковки с опасным грузом, должен иметь отдельные маркировочные знаки с номерами ООН, перед которыми проставлены буквы «UN», знаки опасности и маркировочные знаки вещества, опасного для окружающей среды?

- Транспортный пакет всегда должен отдельно обозначаться только маркировочными знаками с номером ООН, перед которым проставляются буквы "UN", и знаками опасности

- Транспортный пакет в любом случае не должен иметь отдельной маркировки

- Когда маркировочные знаки, указывающие номера ООН, знаки опасности, характеризующие все опасные грузы, содержащиеся в данном пакете, и маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды, не видны снаружи пакета

- Транспортный пакет должен иметь отдельную маркировку, только если в него сформированы упаковки с опасными грузами, упакованными в ограниченных или освобожденных количествах

- Водитель принимает к перевозке барабаны с краской, уложенные в поддон ящичный стальной сетчатый. Какая маркировка, в соответствии с ДОПОГ, должна быть дополнительно нанесена на такой транспортный пакет?

- На транспортный пакет должны быть нанесены номер ООН, знак опасности и надпись "Транспортный пакет"

- На транспортный пакет должен наноситься только знак опасности

- На транспортный пакет в обязательном порядке должен отдельно наноситься только № ООН

- Если маркировочные знаки и знаки опасности, нанесенные на упаковки с опасным грузом видны снаружи транспортного пакета, то на транспортный пакет не требуется наносить дополнительную маркировку

- В транспортный пакет сформированы упаковки с жидким опасным  грузом. Должны ли, в соответствии с ДОПОГ, на транспортный пакет наноситься манипуляционные знаки «Верх» (стрелки, указывающие положение при  перевозке), если затворы тары не видны снаружи пакета?

- Нет, поскольку положение поддона явно указывает на правильное положение транспортного пакета при перевозке

- Нет, на транспортный пакет с опасным грузом должна наноситься только надпись "ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ"

- Нет, на транспортный пакет должны наноситься только номер ООН и знаки опасности, соответствующие грузу, сформированному в транспортный пакет

- Да, стрелки, указывающие правильное положение при перевозке, должны наноситься на двух противоположных боковых сторонах транспортного пакета

- Водитель принимает к перевозке транспортный пакет, в который упакованы опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах. Должен ли транспортный пакет, в соответствии с ДОПОГ, маркироваться показанным на рисунке знаком?

- Нет, на транспортный пакет должна наноситься только надпись "Транспортный пакет"

- Да, только при перевозках в транспортной цепи, включающей морскую или железнодорожную перевозку

- Да, если маркировочные знаки для опасных грузов в ограниченных количествах, нанесенные на упаковки, не видны снаружи транспортного пакета

- Нет, кроме случаев, когда многосторонними соглашениями, подписанными странами-участницами ДОПОГ, не предусмотрено иное

- Что означает этот символ, нанесенный на контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ)?

- Не допускается штабелировать КСМ. На КСМ с этим знаком при транспортировании и хранении не допускается класть другие грузы

- КСМ не допускается класть на другие грузы

- КСМ запрещается обрабатывать вилочными погрузчиками

- КСМ допускается укладывать при транспортировании и хранении только в два яруса

- Что означает этот символ, нанесенный на крупногабаритную тару?

- Максимальная масса брутто крупногабаритной тары не должна превышать 1800 кг

- Возможность штабелирования крупногабаритной тары ограничена. Максимальная допустимая нагрузка, которая может быть приложена к верхней части крупногабаритной тары при штабелировании, составляет 1800 кг

- Максимальная масса нетто крупногабаритной тары составляет 1800 кг

- Минимальная рабочая нагрузка (LC) крепежных ремней, которые должны использоваться для закрепления крупногабаритной тары при перевозке, должна составлять не менее 1800 даН (≈1800 кг)

- На что указывает этот маркировочный знак?

- Маркировочный знак указывает на то, что в упаковках содержатся литиевые батареи

- Маркировочный знак указывает, что в упаковках содержатся солевые батарейки

- Маркировочный знак указывает, что упаковки должны перевозиться при регулируемой температуре

- Маркировочный знак, указывает, что в упаковке содержатся полимеризующиеся вещества

- На что указывает этот знак?

- Указывает направление к месту курения

- Указывает правильное вертикальное положение груза

- Указывает единственное место на упаковке с опасным грузом, где ее разрешается вскрывать членам экипажа транспортного средства

- Указывает место расположения затворов тары

- Укажите правильное положение упаковки при перевозке.

a) и b)

Невозможно определить

Ответ а

- Какие	упаковки	с	опасными	грузами,	в	соответствии	с	ДОПОГ,	должны маркироваться показанным на рисунке знаком?

- Упаковки с опасными грузами, упакованными в освобожденных количествах

- Крупногабаритная тара с опасными грузами

- Любые упаковки с аэрозолями

- Упаковки с опасными грузами, упакованными в ограниченных количествах

- На что указывает такая маркировка, нанесенная на упаковки,  содержащие опасный груз № ООН 1263 КРАСКА?

- Упаковку запрещается перевозить автомобильным транспортом

- В упаковках содержатся отходы, состоящие из остатков упаковочного материала, затвердевших или жидких остатков краски

- Упаковку разрешается перевозить только транспортными средствами разрешенной максимальной массой менее 3,5 т

- Опасный груз упакован в ограниченных количествах

- Каким	из	показанных	на	рисунке	знаков	обозначаются	опасные	грузы, упакованные в ограниченных количествах?

Ответ а

- Каким из показанных на рисунке знаков обозначаются опасные грузы класса 3, упакованные в ограниченных количествах?

Ответ а

- На что указывает такая маркировка, нанесенная на упаковки, содержащие опасный груз № ООН 1830 КИСЛОТА СЕРНАЯ?

- Упаковку запрещается перевозить автомобильным транспортом

- В упаковках содержится отработанная серная кислота

- Упаковка перевозится в транспортной цепи, включающей авиационный транспорт

- Опасный груз упакован в освобожденных количествах

- Какие упаковки с опасными грузами, в соответствии с ДОПОГ, должны маркироваться показанными на рисунке знаками?

- Упаковки с опасными грузами, упакованными в освобожденных количествах

- Крупногабаритная тара с опасными грузами

- Любые упаковки с аэрозолями

- Упаковки с опасными грузами, упакованными в ограниченных количествах

- Какими из показанных на рисунке знаками обозначаются опасные грузы, упакованные в освобожденных количествах?

d)  а или в

- Какой знак должен, в соответствии с ДОПОГ, наноситься на упаковку с опасным грузом, для указания на то, что ее содержимое опасно для окружающей среды?

Ответ в

- Какой знак показан на рисунке?

- Маркировочный знак для опасных грузов в ограниченных количествах

- Маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды

- Маркировочный знак для опасных грузов в освобожденных количествах

- Знак, указывающий, что опасный груз запрещено перевозить на палубах морских судов

- Где на мягких контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ) вместимостью более 450 л с опасными для окружающей среды веществами должен наноситься показанный на рисунке знак?

- На одной из сторон КСМ

- С двух противоположных боковых сторон КСМ рядом с номером ООН опасного груза

- Маркировочный знак опасного для окружающей среды вещества наносится только на упаковки с жидкостями

- На всех боковых сторонах КСМ

- О чем предупреждает показанный на рисунке маркировочный знак, прикрепленный к контейнеру?

- Об опасности отравления

- В контейнере находится фумигант

- В контейнере находятся генетически модифицированные микроорганизмы

- Об опасности асфиксии (удушья)

- Какой знак показан на рисунке?

- Маркировочный знак для сильнотоксичных газов

- Знак, предупреждающий о фумигации

- Маркировочный знак для перевозки фумигантов

- Маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды

- Что значит, если упаковка с опасным грузом, маркирована двумя знаками опасности?

- Упаковка может перевозиться только по территории предприятия без выезда на дороги общего пользования

- Опасный груз, содержащийся в упаковке, обладает двумя видами опасности

- О перевозке такой упаковки должна быть проинформированы аварийно-спасательные службы

- До начала перевозки должен быть проинформирован грузополучатель

- Какой знак показан на рисунке?

- Маркировочный знак для охлажденных газов

- Маркировочный знак для веществ, перевозимых при повышенной температуре

- Маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды

- Знак, предупреждающий о фумигации

- Каким знаком должны обозначаться транспортные средства, перевозящие  упаковки с жидкостями при температуре не ниже 100°С и вещества в твердом состоянии при температуре не ниже 240°С?

Ответ в

- Водитель принимает к перевозке барабаны под давлением с хлором. Какие знаки должны быть нанесены на каждый барабан, если в транспортном документе сделана такая запись: «UN 1017, ХЛОР, 2.3 (5.1, 8), (C/D), опасное для окружающей среды»?

- Только знаки опасности № 2.3, № 5.1 и № 8

- Только маркировочный знак опасного для окружающей среды вещества

- Только знак опасности № 2.3 и маркировочный знак опасного для окружающей среды вещества

- Знаки опасности № 2.3, № 5.1 и № 8 и маркировочный знак опасного для окружающей среды вещества

- Какими из показанных на рисунке знаков должен обозначаться каждый КСМ, передаваемый к дорожной перевозке, если в транспортном документе сделана та- кая запись: «UN 3082, ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. (параантрацен), 9, III, (E)»?

Знаки а и в

- Каким знаком опасности обозначаются упаковки, в которых перевозятся органические пероксиды?

Знаком б  или в

- Каким знаком опасности обозначаются упаковки, в которых перевозятся полимеризующиеся вещества класса 4.1?

Ответ а

- Какой знак опасности указывает на то, что в упаковке содержится взрывчатое вещество или взрывчатое изделие?

Ответ б

- Какой знак, нанесенный на упаковку в соответствии с требованиями ДОПОГ, указывает на то, что в ней содержится взрывчатое вещество или взрывчатые изделия?

Ответ а

- Каким из показанных на рисунке знаков опасности должен обозначаться каждый баллон с газом, передаваемый к перевозке автомобильным транспортом, если в транспортном документе сделана такая запись: «UN 1066, АЗОТ СЖАТЫЙ, 2.2, (E)»?

- Знаком а) или б)

- Знаком в) или г)

- Знаком а) и б)

- Знаком а) и г)

- Каким из показанных на рисунке знаков опасности должен обозначаться каждый баллон с газом, передаваемый к перевозке автомобильным транспортом, если в транспортном документе сделана такая запись: «UN 1049, ВОДОРОД СЖАТЫЙ, 2.1, (B/D)»?

- Знак а)

- Знаком б) или в)

- Знаками а) и б)

- Знаками а) и г)

- Какими из показанных на рисунке знаков должен обозначаться каждый баллон с газом, передаваемый к перевозке автомобильным транспортом, если в транспортном документе сделана  такая запись: «UN 1064,    МЕТИЛМЕРКАПТАН,

2.3 (2.1), опасное для окружающей среды»?

- Только знаки опасности № 2.1 и № 2.3

- Только маркировочный знак опасного для окружающей среды вещества

- Только знак опасности № 2.2 и маркировочный знак опасного для окружающей среды вещества

- Знаки опасности № 2.1, № 2.3 и маркировочный знак опасного для окружающей среды вещества

- Какими из показанных на рисунке знаков, в соответствии с ДОПОГ, должен обозначаться каждый барабан, передаваемый к дорожной перевозке, если в транспортном документе сделана такая запись: «UN 1223, КЕРОСИН, 3, II, (D/E), опасно для окружающей среды»?

Сочетание знаков a) и б

Тема базового курса «Требования к транспортным средствам и их маркировке».

- Правильно ли размещены на контейнере большие знаки опасности, если в нем перевозится в барабанах ЭТАНОЛ (№ ООН 1170, образец знака опасности № 3, идентификационный номер опасности 33)?

- Нет, контейнер, загруженный опасным грузом, не должен обозначаться большими знаками опасности

- Да

- Нет, большие знаки опасности должны крепиться только к боковым поверхностям контейнера

- Нет, большие знаки опасности должны дополнительно крепиться сверху контейнера

- Где на большом контейнере, загруженном упаковками с опасным грузом, должны размещаться большие знаки опасности?

- Большие знаки опасности должны наноситься только на правую торцевую дверь контейнера. Допускается наносить большие знаки опасности на левую дверь только в случае отсутствия места для их нанесения на правой двери

- На обе боковые стенки и каждую торцевую стенку контейнера

- Только на крышу контейнера

- Большие контейнеры, загруженные упаковками с опасным грузом, обозначаются только табличками оранжевого цвета

- Правильную ли маркировку имеет контейнер для массовых грузов, если в нем перевозится навалом (насыпью) НАФТАЛИН СЫРОЙ (№ ООН 1334, образец знака опасности № 4.1, идентификационный номер опасности 40)?

- Да

- Нет, контейнер, загруженный опасным грузом, не должен обозначаться большими знаками опасности

- Нет, большие знаки опасности должны крепиться только к боковым поверхностям контейнера, а таблички оранжевого цвета - к торцевым поверхностям

- Нет, большие знаки опасности должны крепиться только к торцевым поверхностям контейнера

- Где должны крепиться к большому контейнеру знаки опасного для окружающей среды вещества, и какой размер они должны иметь, если в  транспортном документе на опасный груз сделана такая запись «UN 1653, НИКЕЛЯ ЦИАНИД,  6.1, II, ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРСКОЙ СРЕДЫ»?

- Знак вещества, опасного для окружающей среды, должен иметь размеры 250 на 250 мм и крепиться только к торцевой двери контейнера

- Знаки вещества, опасного для окружающей среды, должны иметь размеры 100 на 100 мм и крепиться на обеих боковых стенках и каждой торцевой стенке контейнера, а также на крыше

- Знаки вещества, опасного для окружающей среды, должны иметь размеры 250 на 250 мм и крепиться рядом с большими знаками опасности на обеих боковых стенках и каждой торцевой стенке контейнера

- При перевозке этого груза контейнер не должен обозначаться знаком опасного для окружающей среды вещества

- В каком случае, в соответствии с требованиями ДОПОГ, транспортное средство (допустимая разрешенная масса 18 т) при перевозке опасного груза должно маркироваться так, как это показано на рисунке?

- В любом случае при перевозке упаковок с опасными грузами в ограниченных количествах

- При перевозке упаковок с опасными грузами в освобожденных количествах

- При перевозке упаковок с опасным грузом в количестве, которое не превышает максимальное значение, указанное для опасного груза в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ

- При перевозке более чем 8 тонн упаковок с опасными грузами в ограниченных количествах

- Где и при выполнении каких условий водитель должен прикрепить к транспортному средству (разрешенная максимальная масса 18 т) показанный на рисунке знак и какой размер должен иметь этот знак?

- Знак должен иметь размеры 250 на 250 мм и крепиться только к двери грузового отделения при перевозке опасных грузов в ограниченных количествах

- Знак должен иметь размеры 100 на 100 мм и крепиться спереди и сзади транспортного средства при перевозке более чем 1000 упаковок с опасными грузами в освобожденных количествах

- Знак должен иметь размеры не менее 250 на 250 мм и крепиться спереди и сзади транспортного средства при перевозке более чем 8 тонн (масса брутто) опасных грузов в ограниченных количествах

- Данным знаком маркируются только упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах

- Где к транспортному средству должен крепиться знак, показанный на  рисунке, если в нем перевозятся тигли с веществом при повышенной температуре?

- Этот знак должен наноситься на упаковки с опасным грузом, к транспортному средству знак не крепится

- Спереди и сзади транспортного средства

- К обеим боковым поверхностям и сзади транспортного средства

- Только на дверях кабины водителя

- Где к транспортному средству должен крепиться показанный на рисунке знак, если груз, загруженный в него, был подвергнут фумигации?

- На обеих боковых поверхностях транспортного средства

- На входе в грузовое отделение в том месте, где он будет хорошо виден лицам, открывающим двери или входящим в грузовое отделение

- На дверях кабины водителя

- Данный знак не крепится к транспортному средству, а прилагается к перевозочным документам на груз

- Где к транспортному средству должен крепиться показанный на рисунке знак, если для охлаждения груза, перевозимого в нем, используется сухой лед и грузовое отделение не вентилируется?

- На передней стенке грузового отделения

- На входе в грузовое отделение в том месте, где он будет хорошо виден лицам, открывающим двери или входящим в грузовое отделение

- На дверях кабины водителя

- В правом верхнем углу лобового стекла

- Должны ли, в соответствии с требованиями ДОПОГ, к транспортному средству, перевозящему ящики с опасным грузом класса 3, крепиться большие знаки опасности?

- Нет

- Да, если количество груза превышает максимальное значение, указанное для него в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ (приложении 1 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом)

- Да, если опасный груз не упакован в ограниченных количествах

- Да

- В грузовом автомобиле с прицепом перевозится насыпью только один опасный груз. Как, в соответствии с ДОПОГ, необходимо маркировать транспортную единицу табличками оранжевого цвета?

- Спереди на грузовом автомобиле - табличка оранжевого цвета без номеров, а сзади на прицепе - табличка оранжевого цвета с номером ООН и с идентификационным номером опасности

- Спереди, сзади и на боковых сторонах каждого транспортного средства - таблички оранжевого цвета без номеров

- Спереди на грузовом автомобиле и сзади на прицепе - таблички оранжевого цвета без номеров, на боковых сторонах каждого транспортного средства - таблички оранжевого цвета с идентификационным номером опасности и номером ООН

- Только спереди на грузовом автомобиле - табличка оранжевого цвета с номером ООН и с идентификационным номером опасности

- В каком случае к транспортному средству, перевозящему опасные грузы в упаковках, должны крепиться таблички оранжевого цвета?

- Если количество опасных грузов на транспортной единице превышает значения, указанные в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ

- Только при перевозке легковоспламеняющихся, токсичных веществ и радиоактивных материалов

- При перевозке опасных грузов в упаковках транспортное средство не обозначается табличками оранжевого цвета

- Если перевозится более 100 упаковок с опасными грузами

- Правильно ли маркировано табличками оранжевого цвета транспортное средство, если в нем перевозится 3 000 литров СПИРТА ЭТИЛОВОГО (№ ООН 1170) в стальных барабанах объемом по 200 л?

- Во время перевозки спирта этилового в барабанах транспортное средство должно обозначаться только большими знаками опасности

- Да

- Нет, на табличках оранжевого цвета должны быть указаны номер ООН и идентификационный номер опасности

- Нет, транспортное средство должно обозначаться табличками оранжевого цвета и большими знаками опасности

- Какому образцу должны соответствовать таблички оранжевого цвета, прикрепленные к транспортному средству, перевозящему баллоны с КИСЛОРОДОМ СЖАТЫМ общей вместимостью 1500 л?

Ответ в

- В каком случае к транспортному средству, перевозящему опасные грузы навалом/насыпью, должны прикрепляться таблички оранжевого цвета и большие знаки опасности?

- Только в случае, если количество опасных грузов на транспортной единице превышает значения, указанные в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ

- Только в случае перевозки легковоспламеняющихся или токсичных веществ

- При перевозке навалом/насыпью опасных грузов транспортное средство не обозначается табличками оранжевого цвета и большими знаками опасности

- В любом случае при перевозке опасных грузов навалом/насыпью, а так же если транспортное средство не было очищено от остатков опасных грузов

- Где на транспортном средстве, перевозящем опасный груз навалом (насыпью), должны крепиться большие знаки опасности?

- Спереди транспортного средства

- Спереди и сзади транспортного средства

- На боковых поверхностях и сзади транспортного средства

- Спереди и по бокам транспортного средства

- Опасный груз № ООН 1486 КАЛИЯ НИТРАТ (номер опасности 50), перевозится навалом. Какому образцу должны соответствовать таблички оранжевого цвета, прикрепленные спереди и сзади транспортной единицы, если на боковых поверхностях таблички отсутствуют?

Ответ г

- Что указывается в верхней части таблички оранжевого цвета,  которая прикреплена к боковой стенке контейнера, загруженного навалом/насыпью опасным грузом?

- дентификационный номер опасного груза, взятый из Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов

- Номер аварийной карточки

- Идентификационный номер опасности, который указывает на виды и степень опасности перевозимого груза, а также на возможность возникновения опасной реакции при соприкосновении опасного груза с водой

- Номер, определяющий максимальное разрешенное количество опасного груза, которое можно загрузить на одно транспортное средство

- Что должно указываться в нижней части таблички оранжевого цвета, которая крепится к боковой стенке кузова грузового автомобиля, загруженного  навалочным опасным грузом?

- Идентификационный номер опасности

- Номер аварийной карточки

- Номер ООН - идентификационный номер перевозимого вещества или изделия согласно Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов. Типовых правил

- Код груза по гармонизированной номенклатуре грузов (ГНГ)

- Будут ли нарушены требования ДОПОГ, если к контейнеру-цистерне прикреплены маркировочные знаки опасного для окружающей среды вещества, которые имеют размеры 100 х 100 мм?

- Да, маркировочные знаки вещества, опасного для окружающей среды, которые крепятся к контейнерам-цистернам, должны иметь размеры 250 х 250 мм

- Да, если вместимость контейнера-цистерны составляет более 3 000 литров

- Нет, поскольку контейнеры-цистерны не обозначаются маркировочными знаками вещества, опасного для окружающей среды

- Нет, если перевозка будет осуществляться в транспортной цепи, включающей морской транспорт

- Какие размеры должны иметь большие знаки опасности, прикрепленные к транспортному средству при перевозке опасного груза навалом (насыпью)?

- 100 х 100 мм

- 150 x 150 мм

- 190 х 190 мм

- 250 х 250 мм

- Какие максимальные размеры должна иметь табличка оранжевого цвета?

- 400 х 300 мм

- 400 x 200 мм

- 300 х 150 мм

- 250 х 250 мм

- До каких минимальных размеров допускается уменьшать размеры таблички оранжевого цвета, если размер или конструкция транспортного средства не позволяют прикрепить табличку основных размеров?

- 300 х 120 мм

- 300 x 150 мм

- 300 х 400 мм

- 300 х 690 мм

- Кто должен прикрепить большие знаки опасности к контейнеру после загрузки опасного груза?

- Водитель

- Грузоотправитель

- Разгрузчик

- Грузополучатель

- Кто и когда должен обеспечить, чтобы после выгрузки из контейнера всех упаковок с опасными грузами с него были удалены большие знаки опасности?

- Водитель, перед выгрузкой контейнера с транспортного средства

- Разгрузчик, после полной разгрузки, а при необходимости, очистки и обеззараживания контейнера

- Оператор контейнера, перед проведением испытаний контейнера

- Санитарные органы перед выдачей справки, подтверждающей проведение очистки и обеззараживания контейнера

Тема базового курса «Дополнительное оборудование и снаряжение при перевозке опасных

грузов».

- Какими средствами пожаротушения необходимо укомплектовывать транспортное средство разрешенной максимальной массой не более 3,5 т для перевозки опасного груза, если, в соответствии с требованиями ДОПОГ, оно должно обозначаться табличками оранжевого цвета?

- Одним огнетушителем, который имеет минимальную емкость 2 кг сухого порошка

- Минимум двумя переносными огнетушителями, каждый из которых имеет минимальную емкость не менее 2 кг сухого порошка

- Не менее чем двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью 8 кг сухого порошка, и, по крайней мере, один из которых имеет минимальную емкость 6 кг

- Не менее чем двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью 12 кг сухого порошка, и, по крайней мере, один из которых имеет минимальную емкость 6 кг

- Какими средствами пожаротушения необходимо укомплектовать транспортное средство разрешенной максимальной массой 5 т для перевозки опасного груза, если в соответствии с требованиями ДОПОГ, оно должно обозначаться табличками оранжевого цвета?

Одним огнетушителем, который имеет минимальную емкость 2 кг сухого порошка

Двумя переносными огнетушителями, каждый из которых имеет минимальную емкость 2 кг сухого порошка

Минимум двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью не менее 8 кг сухого порошка, и один из которых имеет минимальную емкость 2 кг, а второй - не менее 6 кг

Не менее чем двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью 12 кг сухого порошка, и, по крайней мере, один из которых имеет минимальную емкость 6 кг

- Какими средствами пожаротушения необходимо укомплектовать транспортное средство разрешенной максимальной массой 16 т для перевозки опасного груза, если, в соответствии с требованиями ДОПОГ, оно должно обозначаться  табличками оранжевого цвета?

- Одним огнетушителем, который имеет минимальную емкость 2 кг сухого порошка

- Двумя переносными огнетушителями, каждый из которых имеет минимальную емкость 2 кг сухого порошка

- Двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью 8 кг сухого порошка, и один из которых имеет минимальную емкость 2 кг, а второй - 6 кг

- Двумя и более переносными огнетушителями совокупной емкостью не менее 12 кг сухого порошка, и, по крайней мере, два из которых имеют соответственно минимальную емкость 6 кг и 2 кг

- Для тушения каких классов пожаров должны быть пригодны огнетушители, которыми комплектуются транспортные средства, перевозящие опасные грузы?

- Только класса А

- Только класса В

- Только классов C и D

- Классов A, B и C

- Какие требования устанавливает ДОПОГ к размещению огнетушителей на транспортном средстве с опасным грузом?

- Огнетушители в обязательном порядке должны находиться в кабине транспортного средства

- Огнетушители должны размещаться таким образом, чтобы они в любое время были легкодоступны для экипажа транспортного средства

- Огнетушители должны размещаться в грузовом отделении транспортного средства непосредственно возле опасного груза

- Огнетушители должны размещаться за кабиной транспортного средства

- Водитель должен перевезти опасный груз навалом (насыпью). Какой из указанных предметов должен входить в состав обязательного дополнительного оборудования транспортного средства?

- Каска для водителя

- Противооткатный упор

- Карта автомобильных дорог

- Мобильный телефон

- Водитель должен перевезти упаковки с опасным грузом, маркированные знаками опасности № 8. Какой из указанных предметов должен быть на транспортном средстве, если к нему, в соответствии с требованиями ДОПОГ, должны крепиться таблички оранжевого цвета?

- Каска для водителя

- Устройство, позволяющее отслеживать движение груза

- Защитные очки

- Мобильный телефон

- Водитель должен перевезти упаковки с опасным грузом, маркированные знаками опасности № 3. Какой из указанных предметов должен быть на транспортном средстве, если к нему, в соответствии с требованиями ДОПОГ, должны крепиться таблички оранжевого цвета?

- Каска для водителя

- Устройство, позволяющее отслеживать движение груза

- Мобильный телефон

- Лопата

- Водитель перевозит опасный груз на транспортном средстве, маркированном табличками оранжевого цвета. Что из указанного в соответствии с ДОПОГ должно входить в состав обязательного дополнительного оборудования транспортного средства?

- Два предупреждающих знака с собственной опорой

- Каска для водителя

- Устройство, позволяющее отслеживать движение груза

- Два дорожных знака "Въезд запрещен

- Сколько противооткатных упоров должно быть на транспортной единице, перевозящей опасный груз, которая состоит из тягача и полуприцепа в соответствии с требованиями ДОПОГ?

- Не менее 4

- Не менее 3

- Не менее 2

- Количество противооткатных упоров должно равняться количеству колес

- Каким требованиям должны соответствовать противооткатные упоры, которыми комплектуются транспортные средства, перевозящие опасные грузы?

- Противооткатные упоры должны изготовляться из металла

- Во время перевозки противооткатные упоры должны находиться в специальном ящике, который исключает их случайное повреждение

- Противооткатные упоры должны находиться в кабине транспортного средства

- Размеры противооткатных упоров должны соответствовать максимальной массе транспортного средства и диаметру его колес

- Водитель перевозит опасный груз на транспортном средстве, маркированном табличками оранжевого цвета. Что из указанного в соответствии с ДОПОГ должно входить в состав обязательного дополнительного оборудования транспортного средства?

- Каска для водителя

- Переносной осветительный прибор

- Устройство, позволяющее отслеживать движение груза

- Два дорожных знака "Въезд запрещен"

- Какие предметы дополнительного оборудования в соответствии с ДОПОГ должны быть у каждого члена экипажа транспортного средства, на котором перевозятся барабаны под давлением с хлором (№ ООН 1017, знаки опасности № 2.3, № 5.1 и № 8)?

- Противооткатный упор, предупреждающие знаки с собственной опорой

- Аварийный жилет, переносной фонарь, защитные перчатки, защитные очки, полнолицевая маска с комбинированным фильтром

- Только жидкость для промывания глаз

- Лопата, контейнер для остатков опасного груза, дренажная ловушка

- Что из нижеперечисленного в соответствии с ДОПОГ должно входить в комплект дополнительного оборудования транспортного средства, перевозящего барабаны под давлением с токсичным газом (знак опасности № 2.3)?

  - Переносной фонарь, выполненный во взрывозащищенном исполнении.

  - Средство защиты органов дыхания, необходимое для аварийного покидания транспортного средства, например, панорамная маска с комбинированным противогазоаэрозольным фильтром.

- Должна ли в соответствии с ДОПОГ транспортная единица, загруженная баллонами с удушающим газом (знак опасности № 2.2), и маркированная табличками оранжевого цвета комплектоваться в обязательном порядке жидкостью для промывания глаз?

- Да, жидкость для промывания глаз должна быть для каждого члена экипажа

- Должна быть, если баллоны не снабжены колпаками

- Да, если для перевозки используется закрытое транспортное средство, не оборудованное вентиляцией

- Нет, жидкость для промывания не требуется при перевозке опасных грузов, маркированных знаками опасности № 2.2

- Водитель перед перевозкой 20 т легковоспламеняющегося твердого вещества в мешках (знак опасности № 4.1) проверяет наличие на транспортном средстве необходимого дополнительного оборудования. Должен ли быть на транспортном средстве в соответствии с ДОПОГ контейнер для сбора просыпавшегося опасного груза?

- Да, если транспортное средство не укомплектовано двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью 12 кг сухого порошка

- Нет, если на транспортном средстве имеется достаточное количество воды для нейтрализации небольших просыпаний серы

- Да, контейнер для сбора просыпавшегося опасного груза должен быть на транспортном средстве, перевозящем твердые опасные грузы, маркированные знаком опасности № 4.1

- Нет, контейнер не требуется для опасных грузов, маркированных знаком опасности № 4.1, поскольку просыпания таких грузов могут при непродолжительном воздействии причинить вред здоровью членов экипажа или явиться причиной смерти

- Водитель перед перевозкой 20 т окислителя в мешках (знак опасности № 5.1) проверяет наличие на транспортном средстве необходимого дополнительного оборудования. Должна ли быть на транспортном средстве в соответствии с ДОПОГ в обязательном порядке лопата?

- Да, поскольку данный груз не является токсичным

- Нет

- Да, лопата должна быть на транспортном средстве, перевозящем твердые опасные грузы, маркированные знаком опасности № 5.1

- Да, только при международной перевозке опасного груза

- Должна ли быть в соответствии с ДОПОГ на транспортном средстве при  перевозке

20 т легковоспламеняющегося твердого вещества в мягких контейнерах для массовых грузов (знак опасности № 4.1) дренажная ловушка (тент для накрывания канализационных коллекторов)?

- Да, если транспортное средство не укомплектовано лопатой и контейнером для сбора просыпавшихся опасных грузов

- Нет, если на транспортном средстве имеется достаточное количество воды для нейтрализации небольших просыпаний серы

- Да, дренажная ловушка (тент для накрывания канализационных коллекторов) должна быть на транспортном средстве, перевозящем твердые опасные грузы, маркированные знаком опасности № 4.1

- Нет, дренажная ловушка (тент для накрывания канализационных коллекторов), требуется только при перевозке жидких опасных грузов

- В каких случаях, в соответствии с ДОПОГ, транспортное средство, перевозящее опасный груз, должно комплектоваться лопатой, сборным контейнером и дренажной ловушкой?

- Во всех случаях при перевозке опасных грузов

- При перевозке жидких и твердых опасных грузов, которым присвоены знаки опасности с номерами 3, 4.1, 4.3, 8 или 9, если, в соответствии с требованиями ДОПОГ, к транспортному средству должны крепиться таблички оранжевого цвета

- Только при перевозке жидких опасных грузов

- Только при перевозке опасных грузов в цистернах

- Кто	должен	обеспечить	передачу	водителю	оборудования,	предписанного	в письменных инструкциях для перевозимого опасного груза?

- Погрузчик

- Перевозчик

- Разгрузчик

- Грузоотправитель

Тема базового курса «Транспортно-сопроводительная документация».

- Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе на перевозку барабанов с КЕРОСИНОМ (№ ООН 1223, знак опасности

№ 3, ГУ III, код ограничения проезда через тоннели (D/E), опасное для окружающей среды вещество)?

- "UN 1223, КЕРОСИН, 3, III, (D/Е), опасное для окружающей среды"

- "UN 1223, 3, III, (D/Е)"

- "Опасный для окружающей среды груз: КЕРОСИН, UN 1223, 3, III, (D/Е)"

- "UN 1223, КЕРОСИН, 3, III, (D/Е)"

- Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе при перевозке в связках баллонов МЕТАНА СЖАТОГО (№ ООН 1971, знак опасности № 2.1, код ограничения проезда через тоннели (B/D))?

- "UN 1971 МЕТАН СЖАТЫЙ, (B/D), 2.1"

- "UN 1971 МЕТАН СЖАТЫЙ, 2.1, (B/D)"

- "№ ООН 1971, метан в связках баллонов: знак опасности: Символ (пламя), фон красный, цифра "2" в нижнем углу, № ООН 1971"

- "Метан: легковоспламеняющийся газ"

- Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе при перевозке баллонов с КИСЛОРОДОМ СЖАТЫМ (№ ООН 1072, знаки опасности № 2.2 и № 5.1, код ограничения проезда через тоннели (E))?

- Только "Кислород"

- "№ ООН 1072, №2.2 №5.1, (Е), газ окисляющий сжатый"

- "UN 1072, КИСЛОРОД СЖАТЫЙ, 2.2 (5.1), (Е)"

- "Кислород: невоспламеняющийся неядовитый газ, окислитель, сжатый газ"

- Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе при перевозке в криогенных сосудах АЗОТА ОХЛАЖДЕННОГО ЖИДКОГО (№ ООН 1977, знак опасности № 2.2, код ограничения проезда через тоннели (C/E))?

- Только "Азот"

- "Азот, (№ ООН 1977), сосуды содержат криогенную жидкость"

- "Азот: криогенная жидкость"

- "UN 1977, АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, 2.2, (С/Е)"

- Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе на перевозку барабана с ХЛОРОМ (№ ООН 1017, знаки опасности № 2.3,

№ 5.1 и № 8, код ограничения проезда через тоннели (C/D), вещество опасное для окружающей среды)?

- UN 1017, ХЛОР, 2.3 (5.1, 8), (С/D), опасное для окружающей среды"

- Только "Хлор"

- "Хлор: ядовитый газ, окислитель, коррозионное или едкое"

- "265/ООН 1017, Хлор, 2.3 (5.1, 8), нормы прикрытия 1-1*-1-1, АК 203, ядовитый газ, окислитель, коррозионное или едкое"

- Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе при перевозке контейнера для массовых грузов с ФЕРРОСИЛИЦИЕМ (№ ООН 1408, группа упаковки III, знаки опасности № 4.3 и № 6.1, код ограничения проезда через тоннели (D/E)?

- "UN 1408, вещество, выделяющее воспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, токсичное"

- "UN 1408, ФЕРРОСИЛИЦИЙ, 4.3 (6.1), III, (D/Е)"

- "Ферросилиций: при взаимодействии с водой выделяет воспламеняющиеся газы, ядовито"

- "UN 1408, ФЕРРОСИЛИЦИЙ, 4.3 (6.1) (D/Е)"

- Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе при перевозке контейнера-цистерны, вместимостью менее 3 м куб., с РАСТВОРОМ АММИАКА (№ ООН 2672, знак опасности № 8, ГУ ІІІ, код ограничения проезда через тоннели (E))?

- "80/ООН 2672 АММИАЧНАЯ ВОДА, 8, (Е)"

- "Раствор аммиака в малогабаритном контейнере-цистерне коррозионное или едкое"

- "UN 2672, РАСТВОР АММИАКА, 8, III, (Е)"

- "РАСТВОР АММИАКА, 8, III, (Е)"

- Какая запись должна быть сделана в транспортном документе при перевозке пустого, не очищенного от ФЕРРОСИЛИЦИЯ (№ ООН 1408, ГУ III, знаки опасности № 4.3 и № 6.1, код ограничения проезда через тоннели (D/E)) контейнера для массовых грузов?

- "Порожний контейнер для массовых грузов с остатками ферросилиция"

- "Порожняя тара, 4.3 (6.1)"

- "Порожний контейнер, последний груз: UN 1408, ФЕРРОСИЛИЦИЙ, 4.3 (6.1), III, (D/Е)"

- "462/ООН 1408, ФЕРРОСИЛИЦИЙ, 4.3 (6.1), нормы прикрытия 0-0-1-0, АК 408, при взаимодействии с водой выделяет воспламеняющиеся газы, ядовито"

- Грузоотправитель передает водителю к перевозке опасный груз, упакованный в освобожденных количествах, и накладную КДПГ (CMR) на этот груз. Какая информация, в соответствии с ДОПОГ, должна быть указана грузоотправителем в накладной?

- Номер ООН груза, надлежащее отгрузочное наименование, номера образцов знаков опасности, группу упаковки и код ограничения проезда через тоннели

- Запись "Опасные грузы в освобожденных количествах" и количество упаковок

- В соответствии с ДОПОГ при отправке опасных грузов, упакованных в освобожденных количествах, грузоотправитель не должен указывать в накладной никакой дополнительной информации

- Номер основного или единственного образца знака опасности, указанного для опасного груза в Перечне опасных грузов ДОПОГ

- Грузоотправитель передает водителю к перевозке опасный груз, упакованный в ограниченных количествах. Должен ли в обязательном порядке грузоотправитель в накладной на груз указывать номер ООН и надлежащее отгрузочное наименование груза?

- Да

- Да, если общая масса брутто передаваемых к перевозке упаковок, содержащих опасные грузы в ограниченных количествах, превышает 8 тонн

- В соответствии с ДОПОГ, при отправке опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, грузоотправитель не должен в обязательном порядке указывать в накладной номер ООН опасного груза и его надлежащее отгрузочное наименование

- Да, если на упаковках не указан номер ООН груза

- Какая запись должна быть сделана в транспортном документе при перевозке порожних неочищенных барабанов из-под БЕНЗИНА МОТОРНОГО (знак опасности № 3)?

- "ПОРОЖНЯЯ ТАРА, 3"

- "ПОРОЖНЯЯ ТАРА, 3, ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ: UN 1203, БЕНЗИН МОТОРНЫЙ, 3, II, (D/E)"

- "БОЧКИ ПОРОЖНИЕ НЕОЧИЩЕННЫЕ ИЗ-ПОД БЕНЗИНА МОТОРНОГО, 3, ГУ II, (D/E)"

- "UN 1203, БЕНЗИН МОТОРНЫЙ, 3, II, (пустая тара)"

- Какая запись должна быть сделана в транспортном документе при перевозке порожних неочищенных барабанов из-под МЕТАНОЛА (знаки опасности № 3 и № 6.1)?

- "ПОРОЖНЯЯ ТАРА, 3 (6.1), ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ: UN 1230, МЕТАНОЛ, 3 (6.1), II, (D/E)"

- "БОЧКИ ПОРОЖНИЕ НЕОЧИЩЕННЫЕ ИЗ-ПОД МЕТАНОЛА, 3 (6.1), ГУ II, (D/E)"

- "UN 1230, МЕТАНОЛ, 3 (6.1), II (пустая тара)"

- "ПОРОЖНЯЯ ТАРА, 3 (6.1)"

- Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе при перевозке отходов, которые содержат МЕТАНОЛ (№ ООН 1230, знаки опасности № 3 и № 6.1, группа упаковки II, код ограничения проезда через тоннели (D/E))?

- "UN 1230 ОТХОДЫ, МЕТАНОЛ, 3 (6.1), II, (D/E)"

- "ОТХОДЫ, (№ ООН 1230, знаки опасности № 3 и № 6.1, группа упаковки II, код ограничения проезда через тоннели (D/E))"

- "UN 1230, МЕТАНОЛ, 6.1 (3), II"

- "ОТХОДЫ"

- Какая запись должна быть сделана в транспортном документе в случае порожнего неочищенного транспортного средства, в котором перевозилась насыпью СЕРА (№ ООН 1350, знак опасности № 4.1, ГУ III, код ограничения проезда через тоннели (Е))?

- "ПОРОЖНЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ: UN 1350, СЕРА, 4.1, III, (Е)"

- "ПОРОЖНЯЯ ТАРА, 4.1, ДОПОГ, ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ: UN1350"

- "UN 1350, ЛВТ, 4.1, III (порожнее транспортное средство)"

- "ПОРОЖНЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, 4.1, ДОПОГ"

- Какая запись должна быть сделана в транспортном документе при перевозке порожних баллонов из-под ХЛОРА (№ ООН 1017, класс 2, знаки опасности № 2.3,

№ 5.1 и № 8, опасное для окружающей среды вещество) вместимостью 50 литров?

- "Баллоны порожние из-под хлора, 2, UN 1017"

- "ПОРОЖНИЕ СОСУДЫ, 2.3 (5.1, 8)"

- "UN 1017, ХЛОР, (порожняя тара), 2, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

- "ПОРОЖНИЕ СОСУДЫ, 2, ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ: UN 1017 ХЛОР, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

- Какая запись, в соответствии с ДОПОГ, должна быть сделана в транспортном документе при перевозке АММОНИЯ НИТРАТ в мягких контейнерах для массовых грузов (№ ООН 1942, знак опасности № 5.1, группа упаковки III, код ограничения проезда через тоннели (E))?

- НИТРАТ АММОНИЯ, ДОПОГ, 5.1, (Е)"

- "UN 1942, АММОНИЯ НИТРАТ, 5.1, III, (Е)"

- "Опасный груз, НИТРАТ АММОНИЯ, UN 1942"

- "ДОПОГ, НИТРАТ АММОНИЯ, (Е), класс 5.1, группа упаковки III"

- Какая запись должна быть сделана в транспортном документе при перевозке порожних неочищенных контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов, которые содержали АЦЕТОН (№ ООН 1090, знаки опасности № 3)?

- "Порожние КСМ"

- "Порожний КСМ: Последний груз UN 1090 АЦЕТОН, 3"

- "UN 1090, АЦЕТОН, 3, II"

- "Порожний КСМ, 3"

- Какая запись должна быть сделана в транспортном документе при перевозке КИСЛОРОДА СЖАТОГО в баллонах (№ ООН 1072, знаки опасности № 2.2 и № 5.1)?

- "UN 1072, КИСЛОРОД СЖАТЫЙ, 2.2 (5.1)"

- "КИСЛОРОД СЖАТЫЙ, 2, 1О"

- "2, 1О, КИСЛОРОД СЖАТЫЙ, ДОПОГ"

- "КИСЛОРОД СЖАТЫЙ ГОСТ 6331-78, КЛАСС 2"

- Какая запись должна быть сделана в транспортном документе при перевозке упаковок с КАЛЬЦИЯ КАРБИД (№ ООН 1402, знак опасности № 4.3, группа упаковки II?

- В графе "Наименование груза" запись "КАРБИД КАЛЬЦИЯ" и штемпель красного цвета в верхней части транспортного документа "ОПАСНЫЙ ГРУЗ"

- "UN 1402, КАЛЬЦИЯ КАРБИД, 4.3, II"

- "423/КАЛЬЦИЯ КАРБИД, ДОПОГ, 4.3"

- "Груз ADR: КАЛЬЦИЯ КАРБИД, 4.3, II"

- Грузоотправитель передает к перевозке десять 50-килограммовых мешков с АММОНИЯ НИТРАТОМ (№ ООН 1942, знак опасности № 5.1, группа упаковки III). Какую запись об опасном грузе должен сделать в транспортном документе грузоотправитель?

- Аммиачная селитра" и штемпель красного цвета "Опасный груз"

- "Нитрат аммония (аммиачная селитра)"

- "UN 1942, АММОНИЯ НИТРАТ, 5.1, III"

- Грузоотправитель не должен указывать в транспортном документе, что груз является опасным, поскольку количество груза, передаваемого к перевозке, не превышает 1000 кг

- В какой последовательности должна указываться в транспортном документе информация об опасном грузе?

- Наименование и адрес грузоотправителя опасного груза

- Телефоны аварийных служб

- Срок доставки

- Номера автомобильных дорог, по которым будет осуществляться перевозка

- На перевозку порожних барабанов из-под опасного груза, имевшего знаки  опасности №3 и №4.3 грузоотправитель выписал транспортный документ, в котором сделал следующую запись о грузе: «Порожняя тара 3 (4.3)». Нарушил ли он требования ДОПОГ?

- Номер ООН, надлежащее отгрузочное наименование, номера образцов знаков опасности, группа упаковки, код ограничения проезда через тоннели

- Группа упаковки, надлежащее отгрузочное наименование, номера образцов знаков опасности, номер ООН

- Номера образцов знаков опасности, надлежащее отгрузочное наименование, группа упаковки, номер ООН

- Последовательность, в которой должна указываться в транспортном документе информация, характеризующая опасные свойства опасного груза, не регламентируется

- Грузоотправитель передает водителю транспортный документ на опасный груз, отправляемый из Белоруссии в Польшу. Будут ли нарушены требования ДОПОГ, если транспортный документ заполнен только на русском языке?

- Да, грузоотправитель должен был сделать запись о каждом опасном грузе: "Порожняя тара 3, порожняя тара 4.3"

- Да, грузоотправитель должен был сделать запись только о грузе класса 3: "Порожняя тара 3"

- Да, грузоотправитель должен был сделать запись только о грузе класса 4.3: "Порожняя тара 4.3"

- Нет

- Грузоотправитель передает водителю транспортный документ на опасный груз, отправляемый из Белоруссии в Польшу. Будут ли нарушены требования ДОПОГ, если транспортный документ заполнен только на русском языке?

- Нет, транспортный документ на опасный груз может заполняться на любом языке

- Да, транспортный документ должен составляться только на русском языке

- Нет, транспортный документ должен заполняться только на официальном языке страны отправления, т.е. на белорусском языке

- Да, поскольку транспортный документ должен заполняться на официальном языке страны отправления и, если этот язык не является английским, немецким или французским, то записи в нем должны дублироваться на одном из указанных языков

- На каких языках должен быть заполнен транспортный документ на опасный груз при осуществлении международных перевозок?

- Только на официальных языках страны-отправителя или страны-получателя

- На официальном языке страны отправления и, если этот язык не является английским, немецким или французским, то он дублируется на одном из указанных языков

- Исключительно на английском, французском или немецком языках

- На языках, которыми владеет водитель

- Должен ли в обязательном порядке в транспортном документе на опасный груз, упакованный в ограниченных количествах, указываться номер ООН груза?

- Не должен

- Должен, если весь груз имеет один номер ООН

- Должен

- Должен указываться только в случае, если номер ООН не указан на упаковках

- Грузоотправитель передает к перевозке упаковки с опасным грузом, маркированные знаками опасности и номером ООН. Должен ли грузоотправитель  в транспортном документе на опасный груз указать номер ООН груза?

- Не должен

- Должен, если количество груза превышает максимальное значение, указанное для него в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ

- Должен

- Должен указываться только в случае международной перевозки

- Должна ли в обязательном порядке в транспортном документе на опасные грузы класса 2 указываться группа упаковки вещества?

- Да, только при внутренних перевозках

- Нет, так как группы упаковки для опасных грузов класса 2 не назначены

- Да, только при международных перевозках

- Да, только при перевозках в транспортной цепи, включающей морскую или железнодорожную перевозку

- Водитель принимает к перевозке опасный груз № ООН 1402 КАЛЬЦИЯ КАРБИД, упакованный в одиночную тару. Какую информацию должен содержать в обязательном порядке транспортный документ?

- Номер многостороннего соглашения

- Телефоны подразделений аварийных служб, обслуживающих дороги и улицы, по которым осуществляется перевозка

- Количество и описание упаковок, передаваемых к перевозке

- Водитель принимает к перевозке баллоны с опасным грузом № ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ. Какую информацию должен содержать в обязательном порядке транспортный документ?

- Отметку о том, что груз правильно уложен и надежно закреплен

- Номер договора страхования и наименование страховой компании, которая застраховала опасный груз

- Общее количество опасного груза, передаваемого к перевозке

- Идентификационный номер опасности груза

- Водитель принимает к перевозке баллоны с опасным грузом класса 2. Какую информацию должен содержать в обязательном порядке транспортный документ?

- Отметку о том, что транспортное средство оборудовано вентиляцией

- Перечень дополнительного оборудования, необходимого для принятия специальных мер в случае аварии

- Информацию о пунктах отдыха водителя при перевозке опасного груза

- Наименование и адрес грузополучателя(-ей)

- Должны ли в обязательном порядке в транспортном документе на опасный груз, упакованный в освобожденных количествах, указываться номера образцов знаков опасности, присвоенные грузу в Перечне опасных грузов ДОПОГ?

- Не должны

- Должен указываться только первый или единственный номер, указанный для груза в колонке 5 Перечня опасных грузов ДОПОГ

- Должны, только в том случае, если их номера не указаны на упаковках в маркировочном знаке освобожденного количества

- Должны указываться только в случае, если в транспортном документе не указан номер ООН груза

- Водитель принимает к перевозке параантрацен (№ ООН 3082 ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.). Какую информацию должен содержать в обязательном порядке транспортный документ?

- Перечень средств индивидуальной защиты, предназначенных для использования водителем в случае аварии

- Описание физического состояния груза с уточнением цвета и запаха для облегчения выявления утечки

- Номер договора страхования и наименование страховой компании, которая застраховала опасный груз

- Надлежащее отгрузочное наименование, дополненное техническим названием груза: ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Н.У.К. (параантрацен)

- Барабаны под давлением с опасным для окружающей среды веществом № ООН 1017 ХЛОР (класс 2) перевозятся в международном автомобильном сообщении. Какую запись грузоотправитель должен внести в обязательном порядке в транспортный документ?

- Вписать виды опасности груза: "Ядовитый газ", "Окислитель" и "Едкое"

- Сделать запись "Опасное для окружающей среды"

- Указать группу упаковки вещества

- Указать телефоны аварийных служб

- Должен ли грузоотправитель в транспортном документе указывать идентификационный номер опасности в случае отправления опасного груза для перевозки автомобильным транспортом?

- Нет

- Да, только при перевозке опасных грузов навалом (насыпью), поскольку в этом случае данный номер указывается на табличках оранжевого цвета

- Да, только в тех случаях, когда идентификационный номер опасности не указан на табличках оранжевого цвета

- Да, только при перевозке данного опасного груза полной загрузкой

- Барабаны под давлением с опасным грузом № ООН 1017 ХЛОР перевозятся автомобильным транспортом. Какую информацию должен содержать в обязательном порядке транспортный документ?

- Транспортную категорию груза

- Отметку о том, что груз правильно размещен и надежно закреплен

- Телефоны аварийных служб

- Номера образцов знаков опасности, указанные для груза в Перечне опасных грузов ДОПОГ

- Водитель принимает к перевозке опасный груз класса 3 № ООН 1203 БЕНЗИН МОТОРНЫЙ в стальных двухсотлитровых бочках. Какую информацию должен содержать в обязательном порядке транспортный документ?

- Отметку о том, что перевозчик застраховал ответственность на случай аварии при перевозке данного опасного груза

- Штемпель красного цвета "Опасный груз"

- Группа упаковки

- Опасный груз класса 3 № ООН 1263 КРАСКА перевозится из Германии в Россию. При этом известно, что маршрут перевозки проходит через автодорожный тоннель. Какую информацию в обязательном порядке должен содержать транспортный документ?

- Транспортную категорию груза

- Цвет краски для облегчения выявления утечки

- Отметку о том, что перевозчик застраховал ответственность на случай аварии при перевозке данного опасного груза

- Код ограничения проезда через тоннели

- В каком случае при международной перевозке опасного груза в транспортном документе может не указываться код ограничения проезда через тоннели, присвоенный опасному грузу?

- При международных перевозках опасных грузов код ограничения проезда через тоннели в транспортном документе не указывается

- Если заранее известно, что перевозка не будет осуществляться через какой-либо тоннель, для которого установлены ограничения в отношении перевозки опасных грузов, а также при перевозке опасных грузов, упакованных в ограниченных и освобожденных количествах

- При международных перевозках опасных грузов код ограничения проезда через тоннели должен обязательно указываться в транспортном документе

- Коды ограничения проезда через тоннели присвоены только крупногабаритным грузам

- Какие из перечисленных документов должен иметь водитель порожнего транспортного средства, не очищенного от остатков опасного груза, который перевозился навалом?

  - Справку санитарных органов с указанием условий перевозки.

  - Свидетельство	ДОПОГ	о	подготовке	водителя,	письменные	инструкции	и транспортный документ для порожнего неочищенного транспортного средства.

  - Свидетельство о подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов.

  - Свидетельство о пригодности грузового отделения транспортного средства к перевозке навалочных грузов.

- Водитель должен перевезти навалом нитрат аммония (класс 5.1). Из какого перевозочного документа он может узнать номер ООН, который должен указываться в нижней части таблички оранжевого цвета?

- Из свидетельства об официальном утверждении типа транспортного средства

- Из свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя

- Из транспортного документа на опасный груз

- Из удостоверения водителя

- Водителю необходимо перевезти опасный груз класса 5.1. Из какого перевозочного документа водитель может узнать, разрешается ли ему перевозить опасный груз этого класса?

- Из медицинской справки

- Из транспортного документа на опасный груз

- Из свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя

- Из письменных инструкций

- В каком перевозочном документе указываются классы опасных грузов, которые разрешено перевозить водителю транспортного средства?

- В удостоверении водителя

- В транспортном документе на опасный груз

- В письменных инструкциях

- В свидетельстве ДОПОГ о подготовке водителя

- В каком перевозочном документе указывается, что водителю запрещено перевозить опасные грузы в автоцистернах?

- В свидетельстве о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов

- В транспортном документе на опасный груз

- В письменных инструкциях

- В свидетельстве ДОПОГ о подготовке водителя

- Относится ли свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства к числу возможных перевозочных документов при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом?

- Нет, свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства требуется только при перевозке опасных грузов морским транспортом

- Да, если большой контейнер с упакованным или навалочным опасным грузом доставляется в морской порт для последующей перевозки морским транспортом

- Нет, свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства выдается только по желанию грузоотправителя

- Нет, потому что в контейнерах не разрешается перевозить опасные грузы

- Какой перевозочный документ должно передать водителю лицо, ответственное за загрузку упаковок с опасными грузами в большой контейнер, если контейнер после дорожной перевозки будет перевозиться морским транспортом?

- Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя

- Свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства

- Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов

- Свидетельство, удостоверяющее соответствие конструкции контейнера требованиям Международной конвенции по безопасным контейнерам

- Какой перевозочный документ подтверждает, что загрузка большого контейнера упаковками с опасным грузом произведена в соответствии с требованиями Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ)?

- Письменные инструкции

- Свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства

- Свидетельство о допущении судна к перевозке навалочных грузов

- Специальное разрешение на перевозку опасного груза

- Какой перевозочный документ не является обязательным при международной перевозке 22-х тонн опасного груза № ООН 1942 АММОНИЯ НИТРАТ, если он перевозится в упаковках?

- Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя

- Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов

- Транспортный документ

- Письменные инструкции

- Осуществляется международная перевозка опасного груза класса 3 в упаковках. Должно ли быть на транспортном средстве свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов?

- Да, если, в соответствии с требованиями ДОПОГ, транспортное средство при перевозке данного опасного груза должно маркироваться табличками оранжевого цвета

- Да, если для перевозки используется закрытое транспортное средство

- Да, если перевозится более 1000 литров опасного груза

- Нет

- Какие сведения может узнать водитель транспортного средства, перевозящего барабаны с легковоспламеняющейся жидкостью класса 3, из транспортного документа?

- Какие вещества этого класса могут перевозиться в транспортном средстве, и до какого срока

- Основные сведения о перевозимом опасном грузе: номер ООН, надлежащее отгрузочное наименование, номера образцов знаков опасности, группу упаковки, а также код ограничения проезда через тоннели

- Перечень средств индивидуальной защиты и дополнительного оборудования, которые должны использоваться в случае аварии при перевозке опасного груза

- Максимальное количество легковоспламеняющейся жидкости (в литрах), которое допускается перевозить на транспортном средстве

- Из какого перевозочного документа водитель транспортного средства, загруженного навалочным грузом, может узнать, какой номер ООН должен указываться на табличках оранжевого цвета, прикрепленных к боковым сторонам транспортного средства?

- Из свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя

- Из транспортного документа на опасный груз

- Из удостоверения водителя

- Из свидетельства о проведении периодических испытаний цистерны

- Водитель перевозит барабаны с реактивным топливом ТС-1 (№ ООН 1863, знак опасности № 3, группа упаковки ІІІ). Перевозка осуществляется в соответствии с ДОПОГ. Какой из перечисленных перевозочных документов должен быть у водителя?

  - Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов.

  - Транспортный документ.

  - Специальное разрешение, выданное компетентным органом страны-участницы ДОПОГ, по территории которой осуществляется перевозка.

  - Копия утверждения с указанием условий перевозки, предусмотренного ДОПОГ.

- Водитель перевозит барабаны с порошком титана (№ ООН 2546, знак опасности № 4.2, группа упаковки ІІ, масса нетто 8 тонн). Перевозка осуществляется в соответствии с ДОПОГ. Какой из перечисленных перевозочных документов должен быть у водителя?

  - Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя.

  - Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов.

  - Аварийная карточка.

  - Копия утверждения с указанием условий перевозки, предусмотренного ДОПОГ.

- Водитель перевозит мешки с аммиачным удобрением (№ ООН 2067, знак  опасности № 5.1, группа упаковки ІІІ, масса нетто 12 тонн). Перевозка осуществляется в соответствии с ДОПОГ. Какой из перечисленных перевозочных документов должен быть у водителя?

  - Свидетельство о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов.

  - Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ.

  - Аварийная карточка.

  - Специальное разрешение, выданное компетентным органом страны-участницы ДОПОГ, по территории которой осуществляется перевозка.

- На транспортном средстве, экипаж которого состоит из 2 человек, в соответствии с ДОПОГ перевозятся мешки с аммония нитрата (№ ООН 1942, класс 5.1, масса  нетто 5 тонн). Какой из перечисленных документов должен быть у каждого члена экипажа?

  - Копия утверждения с указанием условий перевозки, предусмотренного ДОПОГ.

  - Аварийная карточка.

  - Удостоверение личности с фотографией.

  - Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ.

- Для чего служат письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ?

- Дают подробную информацию о действиях аварийно-спасательных служб в случае аварии или чрезвычайной ситуации во время перевозки опасного груза

- Для предъявления компетентным органам при проведении проверки на предприятии

- Дают указания водителю о правильных действиях в случае аварии или чрезвычайной ситуации во время перевозки опасного груза

- Указывают маршрут перевозки опасного груза

- Кто должен выдать водителю письменные инструкции и в какой срок при осуществлении перевозки опасного груза, если в соответствии с положениями ДОПОГ транспортная единица должна маркироваться табличками оранжевого цвета?

- Погрузчик, после загрузки опасных грузов в транспортное средство

- Разгрузчик, перед выгрузкой опасного груза из транспортного средства

- Грузополучатель, после получения груза

- Перевозчик, до начала рейса

- Перевозчик перед рейсом выдает водителю черно-белые письменные инструкции. Будут ли нарушены в этом случае требования ДОПОГ, если в ходе рейса необходимо будет маркировать транспортное средство табличками оранжевого цвета?

 1  Нет, если письменные инструкции изготовлены на бумаге стандартного формата А4 и текст и знаки в письменных инструкциях разборчивы.

  2. Нет, письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ должны быть черно-белыми.

  3. Да, поскольку черно-белые письменные инструкции не соответствуют образцу, приведенному в разделе 5.4.3 ДОПОГ.

  4. Да, если будут перевозиться опасные грузы, которые должны обозначаться черно-белыми знаками опасности (знаки опасности, которые соответствуют образцам с номерами 2.3, 6.1, 6.2, 8 или 9).

- Когда автомобильный перевозчик в соответствии с ДОПОГ должен передать членам экипажа транспортного средства письменные инструкции?

  1 До начала рейса.

  2. Перед загрузкой опасного груза в транспортное средство.

  3. Перед разгрузкой опасного груза.

  4. После выгрузки опасного груза.

- На каком (их) языке (ах) должны составляться письменные инструкции при международной перевозке опасного груза?

  . На языках страны отправления, транзита и назначения.

  2. На языке(ах), на котором(ых) каждый член экипажа может читать и который он понимает.

  3. Только на английском языке.

  4. Только на языках, которые понимают работники контролирующих органов по маршруту перевозки.

- В каком случае у водителя транспортного средства, перевозящего мешки с АММОНИЯ НИТРАТОМ (№ ООН 1942, класс 5.1), должны быть в соответствии с ДОПОГ письменные инструкции?

   Письменные инструкции не являются обязательным перевозочным документом во время дорожной перевозки опасных грузов.

  2. Письменные инструкции должны быть только в случае международной перевозки.

  3. Письменные инструкции на случай аварии или чрезвычайной ситуации должны быть только в случае перевозки опасных грузов в цистернах.

  4. Должны быть в том случае, если в соответствии с ДОПОГ транспортное средство при перевозке данного опасного груза должно маркироваться табличками оранжевого цвета.

- Когда водитель транспортного средства, перевозящего опасный груз, должен ознакомиться с содержанием письменных инструкций?

  1. До начала рейса члены экипажа транспортного средства должны получить информацию о погруженном опасном грузе и ознакомиться с письменными инструкциями.

  2. Так как письменные инструкции составляются по единому образцу для всех опасных грузов, то нет никакой необходимости с ними ознакамливаться.

  3. В случае аварии или инцидента при перевозке опасного груза.

  4. После выгрузки опасного груза.

- Из какого перевозочного документа при перевозке опасного груза водитель может узнать о его опасных свойствах?

  1. Из свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов.

  2. Из письменных инструкций.

  3. Из свидетельства о загрузке контейнера/транспортного средства.

  4. Из свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя.

- Приводятся ли в письменных инструкциях характеристики опасных свойств грузов?

  1. Нет, в письменных инструкциях указывается только класс опасного груза и номера образцов знаков опасности.

  2. Да, только в письменных инструкциях, составленных на опасные грузы, перевозимые в цистернах.

  3. Да, только в письменных инструкциях, которые должны быть при международных перевозках опасных грузов.

  4. Да.

- В каком перевозочном документе водитель транспортного средства может прочитать, какие средства индивидуальной защиты должны находиться на транспортном средстве при перевозке опасного груза?

  1. В письменных инструкциях

  2. В удостоверении водителя.

  3. В свидетельстве ДОПОГ о подготовке водителя.

  4. В свидетельстве о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов.

- Приводится ли в письменных инструкциях перечень средств индивидуальной защиты, предназначенных для использования членами экипажа, в случае аварии при перевозке опасного груза?

  1. Нет.

  2. Да.

  3. Да, только в письменных инструкциях, которые должны быть при международной перевозке опасного груза.

  4. Да, только в письменных инструкциях, которые должны быть при внутренней перевозке опасного груза.

- Из какого перевозочного документа водитель может узнать перечень предметов дополнительного оборудования, которые должны находиться на транспортном средстве при перевозке опасного груза, для принятия мер общего характера и чрезвычайных мер в случае аварии?

  1. Из свидетельства о загрузке контейнера/транспортного средства.

  2. Из письменных инструкций.

  3. Из свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов.

  4. Из свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя.

- Приводится ли в письменных инструкциях перечень оборудования, необходимого членам экипажа для принятия мер общего характера и чрезвычайных мер в случае аварии?

  1. Нет.

  2. Да, только в письменных инструкциях, которые должны быть при международной перевозке опасного груза.

  3. Да, только в письменных инструкциях, которые должны быть при внутренней перевозке опасного груза.

4.Да.

- В каком перевозочном документе приводятся меры, которые должен принять водитель в случае аварии или чрезвычайной ситуации при перевозке опасного груза?

  1. В согласовании маршрута дорожной перевозки опасного груза.

  2. В свидетельстве ДОПОГ о подготовке водителя.

  3. В письменных инструкциях.

  4. В свидетельстве о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов.

- Какой перевозочный документ является обязательным при перевозке опасного груза навалом (насыпью)?

   Свидетельство о прохождении водителем курсов по оказанию первой медицинской помощи.

  2. Свидетельство о загрузке контейнера/транспортного средства.

  3. Медицинская справка о пригодности водителя к управлению транспортным средством.

  4. Письменные инструкции .

- Какой из указанных документов является перевозочным документом в соответствии с ДОПОГ?

  - Письменные инструкции.

  - Сертификат соответствия ADR-комплекта требованиям ДОПОГ.

  - Лицензионная карточка.

  - Договор обязательного страхования ответственности субъектов перевозки опасных грузов на случай наступления негативных последствий при перевозке опасных грузов.

- Какой водитель нарушает требования ДОПОГ?

  1. Водитель, который перед погрузкой опасного груза сверяет номера ООН, нанесенные на упаковки с опасным грузом, с номерами, указанными грузоотправителем в транспортном документе.

  2. Водитель, который управляет транспортным средством с опасным грузом, маркированным табличками оранжевого цвета, не имея при себе письменных инструкций.

  3. Водитель, который не принимает к перевозке упаковки с легковоспламеняющейся жидкостью, маркированные знаками опасности, из-за того, что грузоотправитель не указал в транспортном документе номер образца знака опасности, присвоенный грузу.

  4. Водитель, который начинает перевозку опасного груза, не получив на это разрешения районных властей.

- Нарушит ли водитель требования ДОПОГ, если при осуществлении международной перевозки 5 контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов с АЦЕТОНОМ (№ ООН 1090) он будет хранить письменные инструкции в грузовом отделении?

  1. Нет, если перед перевозкой он их внимательно прочитает.

  2. Да, письменные инструкции при перевозке опасного груза должны храниться в кабине водителя.

  3. Нет, письменные инструкции при перевозке опасного груза должны всегда храниться рядом с грузом.

  4. Нет, если письменные инструкции находятся в специальном герметичном коррозиестойком чехле.

Тема базового курса «Требования по размещению и креплению опасных грузов на транспортных средствах».

- Допускается ли загрузка автомобильного транспортного средства опасными грузами сверх его номинальной грузоподъемности?

  1. Допускается.

  2. Допускается только с разрешения компетентных органов.

  3. Допускается, однако скорость движения транспортного средства при перевозке не должна превышать 60 км/час.

  4. Не допускается.

- При каких условиях запрещена перевозка барабанов с опасным грузом?

  1. Если барабаны надежно закреплены, но уложены в грузовом отделении в два яруса.

  2. Если барабаны ненадежно закреплены в грузовом отделении транспортного средства.

  3. Если барабаны закреплены, но не установлены на поддоны.

  4. Если барабаны в грузовом отделении закреплены прижимными ремнями (крепление прижимом).

- Какие меры должны быть приняты, если после выгрузки части груза в кузове автомобиля образовалось свободное пространство?

  1. Необходимо указать лицу, которое сопровождает груз, или помощнику водителя на необходимость держать упаковки с опасным грузом во время перевозки.

  2. Никаких дополнительных мер не нужно, если расстояние до следующего пункта разгрузки менее 20 км.

  3. Необходимо с помощью соответствующих средств крепления обеспечить устойчивое положение груза.

  4. Необходимо переместить весь груз в заднюю часть грузового отделения транспортного средства.

- В каком случае сила инерции, действующая на груз, будет наибольшей по величине?

  1. При резком торможении транспортного средства.

  2. При движении транспортного средства задним ходом.

  3. При движении транспортного средства на повороте.

  4. При разгоне транспортного средства.

- Разрешается ли штабелировать в грузовом отделении транспортного средства контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ), если они маркированы таким знаком?

  1. Нет, укладка упаковок с опасными грузами в грузовом отделении транспортного средства в несколько ярусов запрещена.

  2. Да, максимальная допустимая нагрузка, которая может быть приложена к верхней части КСМ при штабелировании, составляет 1800 кг.

  3. Нет, КСМ не подлежат штабелированию.

  4. Да, только если в КСМ перевозятся твердые вещества.

- Разрешается ли штабелировать в грузовом отделении транспортного средства или контейнере крупногабаритную тару, если она маркирована таким знаком?

  1. Нет, на крупногабаритную тару с этим знаком при транспортировании и хранении не допускается класть другие грузы.

  2. Разрешается, если между ярусами груза уложены прокладочные щиты (сепарация).

  3. Разрешается только в закрытых транспортных средствах и больших закрытых контейнерах.

  4. Разрешается только в два яруса.

- Разрешается ли штабелировать в грузовом отделении транспортного средства ящики с опасными грузами?

  1. Нет, укладка упаковок с опасными грузами в грузовом отделении транспортного средства в несколько ярусов запрещена.

  2. Разрешается.

  3. Разрешается только в закрытых транспортных средствах.

  4. Разрешается только ящики с твердыми веществами.

- Куда будет стремиться сместиться незакрепленный груз при торможении транспортного средства перед перекрестком?

  1. В сторону заднего борта транспортного средства.

  2. В сторону переднего борта транспортного средства.

  3. В сторону левого борта транспортного средства.

  4. В сторону правого борта транспортного средства.

- Укажите наиболее вероятное направление смещения незакрепленного груза при движении транспортного средства на поворотах?

  1. В сторону заднего борта транспортного средства.

  2. В сторону переднего борта транспортного средства.

  3. Только в сторону левого борта транспортного средства.

  4. В сторону, противоположную направлению поворота.

- За чем необходимо следить в ходе размещения и крепления опасных грузов на транспортном средстве?

  1. Чтобы были закреплены только опасные грузы группы упаковки І.

  2. Чтобы крепежное оборудование (крепежные ремни, ленты и пр.) было установлено так, чтобы не привести к повреждению груза.

  3. Чтобы были закреплены только опасные грузы классов 1, 2 и 7.

  4. Чтобы на транспортном средстве было достаточное количество полиэтиленовой пленки для поврежденных упаковок.

- Что нужно сделать перед размещением и креплением опасных грузов на транспортном средстве?

  1. Измерить коэффициент трения между основанием опасного груза и полом грузовой платформы.

  2. Установить сплошное ограждение места погрузки опасных грузов.

  3. Проверить на повреждения грузовое отделение транспортного средства, и, в случае необходимости, удалить выступающие гвозди, болты и т.д., которые могут повредить груз.

  4. Предоставить грузоотправителю письменное подтверждение представителя органов санитарного надзора или другого компетентного органа, в котором указывается, что грузовое отделение очищено от остатков последнего перевозимого груза и промыто или обезврежено.

- Какая сила препятствует смещению незакрепленного груза в кузове при изменении скорости или направления движения транспортного средства?

  1. Сила инерции.

  2. Сила трения.

  3. Сила лобового сопротивления.

  4. Сила сопротивления разгону.

- Под действием какой силы незакрепленный груз может сместиться в кузове транспортного средства при изменении скорости или направления движения?

  1. Силы инерции.

  2. Силы трения.

  3. Силы лобового сопротивления.

  4. Подъемной силы.

- В чем, согласно европейскому стандарту EN 12 195-1:2010, состоит основной принцип крепления прижимом (фрикционного крепления)?

  1. В увеличении силы трения между грузом и полом грузовой платформы за счет укладки на опасные грузы неопасных грузов.

  2. В увеличении силы трения между грузом и полом грузовой платформы за счет использования прокладочных материалов, повышающих коэффициент трения между поверхностями.

  3. В увеличении силы трения между грузом и полом грузовой платформы за счет натяжения прижимных ремней.

  4. В прямом соединении растяжками увязочных устройств груза и точек крепления грузовой платформы.

- Водителю необходимо перевезти один 20-литровый барабан с легковоспламеняющейся жидкостью. Надо ли закреплять барабан в грузовом отделении транспортного средства при перевозке?

  1. Нет, поскольку такие грузы обычно не смещаются при перевозке.

  2. Нет, поскольку количество груза при перевозке не превышает максимального количества, указанного для данного опасного груза в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ.

  3. Нет, потому что не стоит тратить время на закрепление одной упаковки с опасным грузом.

  4. Да.

- Водителю необходимо перевезти 1 контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ) вместимостью 1 метр кубический с АЦЕТОНОМ (№ ООН 1090). Надо ли закреплять КСМ в кузове транспортного средства при перевозке?

  1. Нет, поскольку груз такой тяжелый, что он не может сместиться при перевозке.

  2. Нет, поскольку его крепление требует значительных затрат, а перевозчики не имеют права увеличивать тарифы на перевозку грузов.

  3. Нет, потому что не стоит тратить время на закрепление одной упаковки с опасным грузом.

  4. Да.

- Как должен располагаться центр тяжести груза?

  1. Как можно ближе к заднему борту грузовой платформы.

  2. Как можно ближе к левому краю грузовой платформы.

  3. Как можно ниже.

  4. Как можно выше.

- Разрешается ли на одном транспортном средстве перевозить два закрытых контейнера, один из которых маркирован большим знаком опасности № 1.4 (группа совместимости 1.4G), а второй – большим знаком опасности № 3?

  1. Разрешается.

  2. Запрещается.

  3. Разрешается, если масса брутто опасных грузов, загруженных в каждый контейнер, не превышает 4000 кг.

  4. Разрешается при наличии письменного разрешения консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов.

- Разрешается ли на одном транспортном средстве перевозить два закрытых контейнера, один из которых маркирован большим знаком опасности № 3, а второй

– большим знаком опасности № 5.1?

  1. Разрешается.

  2. Запрещается.

  3. Разрешается, если масса брутто опасных грузов, загруженных в каждый контейнер, не превышает 4000 кг.

  4. Разрешается при наличии письменного разрешения консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов.

- Разрешается ли упаковки, обозначенные такими знаками опасности, загружать совместно в одно транспортное средство?

  1. Разрешается.

  2. На усмотрение водителя.

  3. Не разрешается.

  4. Разрешается, если окисляющие вещества относятся к группе упаковки III.

- Разрешается ли упаковки, обозначенные такими знаками опасности, загружать совместно в одно транспортное средство?

  1. Не разрешается.

  2. Разрешается, если опасные грузы относятся к группе упаковки III.

  3. Разрешается.

  4. Разрешается, только в закрытых транспортных средствах, оборудованных вентиляцией.

- Разрешается ли баллоны, маркированные такими знаками опасности, загружать совместно в одно транспортное средство?

  1. Разрешается.

  2. Запрещается.

  3. Разрешается, только если баллоны будут перевозиться в открытом транспортном средстве.

  4. Разрешается только при международных перевозках.

- Разрешается ли мешки, маркированные такими знаками опасности, загружать совместно в одно транспортное средство?

  1. Разрешается.

  2. Запрещается.

  3. Разрешается, только если масса брутто мешков с опасными грузами не превышает 20 кг.

  4. Разрешается, только если мешки будут размещены в отдельных транспортных пакетах.

- Разрешается ли канистры, маркированные такими знаками опасности, загружать совместно в одно транспортное средство?

  1. Разрешается.

  2. Запрещается.

  3. Разрешается, только если канистры будут перевозиться в закрытом транспортном средстве.

  4. Разрешается, только если канистры будут размещены в отдельных транспортных пакетах.

- Разрешается ли барабаны, обозначенные такими знаками опасности, загружать совместно в одно транспортное средство?

  1. Не разрешается.

  2. Разрешается, если опасные грузы относятся к группе упаковки III.

  3. Разрешается.

  4. Не разрешается, поскольку барабаны изготовлены из металла.

- Разрешается ли упаковки, обозначенные такими знаками опасности, загружать совместно в одно транспортное средство?

  1. Не разрешается.

  2. Разрешается, если масса брутто взрывчатого вещества не превышает 50 кг.

  3. Разрешается.

  4. Не разрешается, кроме случаев, когда упаковки с опасным грузом 1-го класса уложены в отдельный изолирующий отсек

- Разрешается ли ящики, обозначенные такими знаками, загружать совместно в одно транспортное средство?

  1. Разрешается.

  2. Разрешается, если количество упаковок при перевозке не превышает 100 шт.

  3. Не разрешается.

  4. Разрешается, если вещество, способное к самовозгоранию, относится к группе упаковки III.

- Разрешается ли упаковки, обозначенные такими знаками, загружать совместно в одно транспортное средство?

  1. Разрешается.

  2. Разрешается, если количество упаковок при перевозке превышает 1000 шт.

  3. Не разрешается.

  4. Разрешается, если масса брутто упаковок меньше 30 кг.

- Разрешается ли упаковки, обозначенные такими маркировочными знаками, загружать совместно в одно транспортное средство?

  1. Разрешается.

  2. Разрешается, если упаковки разделены между собой сплошными перегородками.

  3. Не разрешается.

  4. Разрешается, если общее количество упаковок при перевозке не превышает 1000 шт.

- Разрешается ли упаковки, обозначенные такими знаками опасности, загружать совместно в одно транспортное средство?

  1. Разрешается.

  2. Разрешается, только в транспортных средствах-рефрижераторах.

  3. Не разрешается.

  4. Разрешается, если упаковки сформированы в транспортные пакеты.

- Разрешается ли упаковки, обозначенные такими знаками опасности, загружать совместно в одно транспортное средство?

  1. Разрешается.

  2. Разрешается, только в транспортных средствах-рефрижераторах.

  3. Не разрешается.

  4. Разрешается, если упаковки во время перевозки будут разделены сплошной металлической перегородкой.

- Разрешается ли перевозить совместно в одном транспортном средстве канистры с опасными грузами, обозначенные знаком опасности № 6.1, и корма для животных, если не приняты соответствующие меры по их разделению?

  1. Не разрешается.

  2. Разрешается.

  3. Разрешается, если расстояние перевозки менее 20 км.

  4. Разрешается, только если канистры сформированы в транспортные пакеты.

- Разрешается ли перевозить совместно в одном транспортном средстве канистры, обозначенные знаком опасности № 6.1, и продукты питания, если они разделены сплошной перегородкой, высота которой равна высоте упаковок с опасным  грузом?

  1. Разрешается, если расстояние перевозки менее 20 км.

  2. Не разрешается.

  3. Не разрешается, если грузы разделены расстоянием более чем 0,8 м.

  4. Разрешается.

- Какие из указанных мер предосторожности должны быть приняты при перевозке в одном транспортном средстве или в одном контейнере упаковок, обозначенных знаком опасности № 6.1, и продуктов питания?

  - Упаковки, обозначенные этим знаком опасности, и продукты питания должны разделяться сплошными перегородками, высота которых равна высоте упаковок с опасным грузом, или другим подходящим способом.

  - Никакие меры не требуются, если расстояние перевозки менее 30 км.

  - Никакие меры не требуются, если опасный груз упакован в комбинированную тару.

  - Никакие меры не требуются, так как они не предусмотрены для данного случая положениями ДОПОГ.

- Разрешается ли упаковки, обозначенные знаком опасности № 6.1, загружать в транспортное средство вместе с пищевыми продуктами, другими предметами потребления и кормами для животных?

  1. Не разрешается.

  2. Разрешается, если приняты соответствующие меры по их разделению во время перевозки.

  3. Разрешается только при международных перевозках.

  4. Разрешается только при внутренних перевозках.

- Каким из указанных способов должны разделяться в транспортном средстве опасные грузы класса 6.1 и продукты питания, предметы потребления и корма для животных?

  - Упаковки с опасными грузами должны отделяться расстоянием не менее чем 0,5 м.

  - Упаковки с опасными грузами должны отделяться упаковками, обозначенными знаками опасности образцов № 6.1 или № 6.2.

  - Упаковки с опасными грузами должны отделяться расстоянием не более чем 0,2 м.

  - Упаковки с опасными грузами должны отделяться сплошными перегородками, высота которых равна высоте упаковок.

- Водителю нужно доставить в супермаркет для дальнейшей розничной продажи канистры, маркированные показанными на рисунке знаками опасности и продукты питания. Должен ли он принять меры по их разделению в грузовом отделении транспортного средства?

  1. Совместная перевозка упаковок, маркированных знаками опасности № 3 и № 6.1, в одном транспортном средстве запрещена.

  2. Да, должны быть приняты соответствующие меры по разделению упаковок при перевозке.

  3. Нет, поскольку опасные грузы разрешено перевозить в одном транспортном средстве, то нет никакой необходимости в их разделении во время перевозки.

  4. Да, кроме случаев, когда грузы сформированы в транспортные пакете

Тема базового курса «Общие требования к дорожной перевозке опасных грузов».

- Какое значение имеет этот дорожный знак?

  1. Запрещает движение перевозящих опасные грузы транспортных средств, маркированных табличками оранжевого цвета.

  2. Запрещает обгон транспортным средствам, перевозящим опасные грузы.

  3. Запрещает движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы только в контейнерах.

  4. Запрещает движение только транспортных средств, перевозящих опасные грузы навалом (насыпью).

- Какому из перечисленных транспортных средств запрещено движение на данный дорожный знак?

  1. Транспортному средству, перевозящему одну 20-литровую канистру бензина.

  2. Транспортному средству, перевозящему находящиеся под давлением мячи для разных видов спорта.

  3. Транспортному средству, перевозящему опасный груз, маркированному табличками оранжевого цвета.

  4. Длинномерному транспортному средству, перевозящему пиломатериалы.

- В каком случае разрешено движение транспортного средства с опасным грузом по участку дороги, обозначенному данным дорожным знаком?

  1. Только в том случае, если опасный груз перевозится в цистерне.

  2. Только в том случае, если груз перевозится навалом (насыпью).

  3. Только в том случае, если согласно требованиям ДОПОГ при перевозке опасного груза транспортное средство не должно маркироваться табличками оранжевого цвета.

  4. Только в том случае, если согласно требованиям ДОПОГ при перевозке опасного груза транспортное средство не должно маркироваться большими знаками опасности.

- В каком случае водитель транспортного средства, перевозящего опасный груз, должен выполнять требования этого дорожного знака? (Приложение 1 к ПДД)

  1. Если транспортная единица, в соответствии с требованиями ДОПОГ, должна обозначаться табличками оранжевого цвета.

  2. Только при перевозке радиоактивных материалов.

  3. Только при перевозке взрывчатых веществ и изделий, а также радиоактивных материалов.

  4. Только при перевозке опасных грузов в контейнерах.

- Какое значение имеют эти дорожные знаки?

  1. Показывают разрешенное направление движения перевозящих опасные грузы транспортных средств, маркированных табличками оранжевого цвета.

  2. Показывает разрешенное направление движения транспортных средств, перевозящих контейнеры с неопасными грузами.

  3. Показывает направление движения к стоянкам для транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

  4. Показывает направление движения для транспортных средств с опасными грузами к пункту пропуска через государственную границу.

- Какой из данных дорожных знаков показывает разрешенное направление  движения перевозящих опасные грузы транспортных средств, маркированных табличками оранжевого цвета?

  1. а).

  2. б).

  3. в).

  4. а) и в).

- На какие транспортные средства распространяются требования данных дорожных знаков?

  1. а).

  2. б).

  3. в).

  4. а) и в).

- Какое значение, в соответствии с ПДД РФ, имеет данный дорожный знак?

  1. Запрещает движение перевозящих опасные грузы грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн.

  2. Запрещает движение транспортных средств, перевозящих свыше определенного количества взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.

  3. Запрещает движение только транспортных средств, перевозящих вещества, способные к самовозгоранию.

  4. Запрещает движение транспортных средств, не укомплектованных огнетушителями.

- Какому из перечисленных транспортных средств запрещено движение на данный дорожный знак?

  1. Транспортному средству, перевозящему невоспламеняющееся вещество, загрязняющее воду.

  2. Транспортному средству, перевозящему источник ионизирующего излучения.

  3. Транспортному средству, перевозящему взрывчатое вещество и маркированному табличками оранжевого цвета.

  4. Грузовому автомобилю, перевозящему аккумуляторные батареи.

- Какой из данных дорожных знаков запрещает движение перевозящих взрывчатые вещества транспортных средств, маркированных табличками оранжевого цвета?

  1. а) и в).

  2. а) и б).

  3. б) и в).

  4. Только в).

- Какие из данных дорожных знаков запрещают движение перевозящего взрывчатые вещества транспортного средства, маркированного табличками оранжевого цвета?

  1. Только а).

  2. Только б).

  3. Только в).

  4. Знаки б) и в).

- На что указывают такие дорожные знаки с табличками?

  1. Указывают максимальную скорость движения перевозящих опасные грузы транспортных средств, маркированных табличками оранжевого цвета.

  2. Запрещают проезд грузовых транспортных средств разрешенной максимальной массой более 50 тонн.

  3. Указывают минимальную скорость движения для транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

  4. Запрещают проезд транспортных средств, перевозящих груз весом более 50 тонн.

- На что указывают такие дорожные знаки с табличками?

  1. Указывают категории транспортных средств и прицепов, которым запрещено движение.

  2. Указывают категорию автодорожного тоннеля.

  3. Указывают классификационный код опасного груза, с которым движение транспортного средства запрещено.

  4. Указывают тип транспортного терминала, на котором производится обработка опасных грузов.

- По определению ДОПОГ «Упаковка» — это:

  1. Комбинация тары, предназначенная для перевозки и состоящая из наружной (транспортной) тары и вложенных в нее одной или нескольких единиц внутренней тары

  2. Оболочка, которая используется одним грузоотправителем для объединения одной или нескольких упаковок в отдельную единицу с целью облегчения погрузочно-разгрузочных операций.

  3. Основной элемент упаковки, который является изделием для размещения продукции.

  4. Завершенный продукт операции упаковывания, состоящий из тары, крупногабаритной тары, сосуда для газов, контейнера средней грузоподъемности для массовых грузов и их содержимого, подготовленный для отправки.

- Какой вид грузовой единицы показан на рисунке?

  1. Связка баллонов.

  2. Транспортный пакет.

  3. Крупногабаритная тара.

  4. Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов.

- Что из перечисленного, согласно ДОПОГ, является комбинированной тарой?

  1. Переносной криогенный сосуд под давлением с теплоизоляцией для охлажденных сжиженных газов.

  2. Картонный ящик, в который с использованием абсорбирующего и прокладочного материала упакованы 4 стеклянные бутылки с токсичным веществом.

  3. Любой неупакованный аэрозоль или газовый баллончик.

  4. Переносной сосуд под давлением вместимостью по воде 40 литров.

- Какая тара показана на рисунке?

  1. Составная тара.

  2. Крупногабаритная тара.

  3. Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ).

  4. Комбинированная тара.

- Что такое "Составная тара"?

  1. Любая тара, которая защищает опасный груз от теплового воздействия.

  2. Система удержания (включая любой вкладыш или любое покрытие), предназначенная для перевозки твердых веществ, находящихся в непосредственном контакте с системой удержания.

  3. Специальная тара, в которой содержатся поврежденные упаковки и упаковки, которые имеют дефекты, а также опасные грузы, которые просочились или просыпались.

  4. Тара, состоящая из внутреннего сосуда и наружной тары, которая в собранном виде остается неделимой единицей.

- Что такое "Аварийная тара"?

  1. Любая тара, которая обеспечивает защиту опасного груза от теплового воздействия.

  2. Тара, нагретая до температуры, при которой должны быть приняты аварийные меры в случае потери возможности регулирования температуры.

  3. Специальная тара, в которую для перевозки помещаются поврежденные упаковки и упаковки, которые имеют дефекты, а также опасные грузы, которые просочились или просыпались.

  4. Тара, состоящая из внутреннего сосуда и наружной тары, которая в собранном виде остается неделимой единицей.

- Что по определению ДОПОГ является «Аварийным сосудом под давлением»?

  1. Любая тара, которая обеспечивает защиту опасного груза от теплового воздействия.

  2. Сосуд, нагретый до температуры, при которой должны быть приняты аварийные меры в случае потери возможности регулирования температуры.

  3. Переносной сосуд с теплоизоляцией, предназначенный для охлажденных сжиженных газов, сохраняемых при атмосферном давлении путем непрерывного сброса давления охлажденного сжиженного газа.

  4. Сосуд под давлением вместимостью по воде не более 3 000 литров, в который для перевозки помещаются поврежденные, имеющие дефекты, дающие течь или не соответствующие требованиям сосуды под давлением.

- Что по определению ДОПОГ является «Транспортной единицей»?

  1. Автотранспортное средство, к которому не прицеплен прицеп, или состав, состоящий из автотранспортного средства и сцепленного с ним прицепа.

  2. Любое транспортное средство, контейнер, контейнер-цистерна, переносная цистерна или многоэлементный газовый контейнер.

  3. Любая упаковка, любой транспортный пакет или любое неупакованное изделие, представленные грузоотправителем для перевозки.

-   4. Только транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя.На каком рисунке показан контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ)?

  1. а).

  2. б).

  3. в).

  4. б) и в).

- На каком рисунке показана тара крупногабаритная?

  1. а).

  2. б).

  3. в).

  4. б) и в).

- На каком рисунке показано открытое транспортное средство?

  1. Только а).

  2. Только б).

  3. а) и б).

  4. Ни на одном из рисунков.

- Какое транспортное средство показано на рисунке?

  1. Закрытое транспортное средство.

  2. Открытое транспортное средство.

  3. Крытое брезентом (покрытием) транспортное средство.

  4. Транспортное средство EX/III.

- Какой контейнер показан на рисунке?

  1. Многоэлементный газовый контейнер.

  2. Контейнер-цистерна.

  3. Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ).

  4. Контейнер для массовых грузов.

- Какой из представленных маркировочных знаков показывает, что тара,  на которую он нанесен, соответствует типу конструкции, успешно выдержавшему испытания, и требованиям ДОПОГ к изготовлению тары?

  1. а).

  2. б).

  3. в).

  4. г).

- На что указывает такой маркировочный знак, нанесенный на тару?

  1. Маркировочный знак указывает, что тара соответствует типу конструкции, который успешно выдержал испытания, и требованиям ДОПОГ.

  2. Маркировочный знак указывает, что тара не может использоваться для перевозки опасных грузов.

  3. Маркировочный знак указывает, что в упаковке содержится вещество, отнесенное к группе упаковки II.

  4. Маркировочный знак указывает, что тара, на которую он нанесен, может использоваться для перевозки опасных грузов только по территории Нидерландов.

- На	что	указывает	такой	маркировочный	знак,	нанесенный	на	легкую металлическую тару?

  1. Маркировочный знак указывает, что легкая металлическая тара соответствует типу конструкции, который успешно выдержал испытания, и требованиям ДОПОГ.

  2. Маркировочный знак указывает, что тара не может использоваться для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

  3. Маркировочный знак указывает, что в упаковке содержится твердое вещество.

  4. Маркировочный знак указывает, что тара, на которую он нанесен, может использоваться только для перевозки опасных грузов в ограниченных количествах.

- На что указывает такой маркировочный знак, нанесенный на крупногабаритную тару?

  1. Маркировочный знак указывает, что крупногабаритная тара не может использоваться для перевозки опасных грузов.

  2. Маркировочный знак указывает, что крупногабаритная тара соответствует типу конструкции, который успешно выдержал испытания, и требованиям ДОПОГ.

  3. Маркировочный знак указывает, что в упаковке содержатся вещества, отнесенные к группе упаковки II.

  4. Маркировочный знак указывает, что такую тару запрещено использовать для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

- На что указывает такой маркировочный знак, нанесенный на контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов?

  1. Маркировочный знак указывает, что в контейнере средней грузоподъемности для массовых грузов содержится высокотоксичное опасное вещество.

  2. Маркировочный знак указывает, что тара, на которую он нанесен, является аварийной.

  3. Маркировочный знак указывает, что контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов соответствует типу конструкции, который успешно выдержал испытания, и требованиям ДОПОГ.

  4. Маркировочный знак указывает, что контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов не может использоваться для перевозки опасных грузов.

- В маркировке, которая наносится на тару типов 1H и 3H, кроме года изготовления, должен быть указан месяц изготовления. Какой способ обозначения месяца изготовления тары является приемлемым?

  1. а).

  2. б).

  3. в).

- Разрешается ли членам экипажа транспортного средства вскрывать упаковки, содержащие опасный груз?

  1. Разрешается.

  2. Разрешается вскрывать только упаковки, содержащие нетоксичные вещества.

  3. Разрешается вскрывать только с целью проверки целостности содержимого.

  4. Членам экипажа транспортного средства запрещается вскрывать упаковки, содержащие опасные грузы.

- Какие требования предъявляются к экипажу транспортного средства,  перевозящего опасный груз?

  1. Все члены экипажа должны свободно владеть английским, французским или немецким языком.

  2. Все члены экипажа должны быть гражданами одного государства.

  3. Каждый член экипажа должен уметь пользоваться противопожарными средствами.

  4. Один член экипажа во время перевозки опасного груза должен находиться в грузовом отделении.

- Кому разрешено находиться в кабине транспортного средства с опасным грузом, маркированного табличками оранжевого цвета?

  1. Пассажиру.

  2. Решение принимает водитель.

  3. Родственникам водителя.

  4. Только членам экипажа транспортного средства.

- В каком случае на транспортной единице с опасным грузом разрешено перевозить пассажиров?

  1. Если при перевозке опасного груза, согласно требованиям ДОПОГ, транспортная единица не должна маркироваться табличками оранжевого цвета.

  2. Если при перевозке опасного груза, согласно требованиям ДОПОГ, транспортная единица не должна маркироваться большими знаками опасности.

  3. Только за границами населенных пунктов.

  4. Только при перевозке по дорогам, которые входят в установленные маршруты движения для транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

- Какое количество пассажиров разрешено перевозить на транспортном средстве с опасным грузом, маркированном табличками оранжевого цвета?

  1. Не более оного пассажира.

  2. До 5 человек.

  3. На транспортном средстве с опасным грузом, маркированном табличками оранжевого цвета, запрещено перевозить пассажиров.

  4. Любое количество пассажиров, при условии, что они прошли специальное обучение по использованию средств пожаротушения.

- Разрешается ли водителю транспортного средства при перевозке упаковок, маркированных такими знаками, перевозить пассажиров?

  1. Не разрешается.

  2. Разрешается, если на транспортной единице не перевозятся другие опасные грузы, для которых согласно требованиям ДОПОГ предусмотрена маркировка табличками оранжевого цвета.

  3. Разрешается только при городских перевозках.

  4. Разрешается, если масса брутто упаковок с опасными грузами не превышает 8 т.

- Разрешается ли на порожнем неочищенном транспортном средстве, в котором перевозились опасные грузы навалом (насыпью), перевозить пассажиров?

  1. Не разрешается.

  2. Разрешается.

  3. Разрешается, если количество остатков не превышает максимальных значений, указанных в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ.

  4. Разрешается, если разрешенная максимальная масса транспортного средства не превышает 3,5 т.

- Что должен сделать водитель, если он ставит транспортную единицу с опасным грузом на стоянку?

  1. Транспортные единицы с опасными грузами запрещено ставить на стоянки.

  2. Вызвать представителей государственной службы охраны для наблюдения за опасным грузом.

  3. Поставить транспортное средство на стояночный тормоз. Если в состав транспортной единицы входит прицеп, не оснащенный тормозной системой, то дополнительно установить под колеса прицепа как минимум один противооткатный упор.

  4. В этом случае никаких особых действий предпринимать не нужно.

- Что означает данный дорожный знак?

  1. Показывает разрешенное направление движения для транспортных средств с опасными грузами в Германию.

  2. Указывает категорию автодорожного тоннеля, а также альтернативный маршрут движения для транспортных средств, которым запрещен проезд через тоннели категории D.

  3. Указывает категорию автомагистрали.

  4. Указывает категорию транспортных средств, которым запрещено движение прямо.

- Какому из перечисленных транспортных средств с опасными грузами в упаковках разрешено движение только направо?

  - Транспортному средству с грузом, которому присвоен код ограничения проезда через тоннели (B/D), маркированному табличками оранжевого цвета.

  - Транспортному средству, перевозящему опасный груз в ограниченных количествах.

  - Транспортному средству с грузом, которому присвоен код ограничения проезда через тоннели (B), маркированному табличками оранжевого цвета.

  - Транспортному средству с грузом, которому присвоен код ограничения проезда через тоннели (Е), маркированному табличками оранжевого цвета.

- Как водитель может узнать, к какой категории относится автодорожный тоннель?

  1. По дорожному знаку, установленному перед тоннелем.

  2. Из транспортного документа.

  3. Из указаний грузоотправителя.

  4. Из свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя.

- Какому из перечисленных транспортных средств с опасными грузами в упаковках разрешено движение прямо?

  - Транспортному средству с грузом, которому присвоен код ограничения проезда через тоннели (B/D), маркированному табличками оранжевого цвета.

  - Транспортному средству, перевозящему 6 тонн (масса брутто) опасного груза в ограниченных количествах.

  - Транспортному средству с грузом, которому присвоен код ограничения проезда через тоннели (С/D), маркированному табличками оранжевого цвета.

  - Транспортному средству с грузом, которому присвоен код ограничения проезда через тоннели (D/Е), маркированному табличками оранжевого цвета.

- В каком случае транспортной единице с опасным грузом в ограниченных количествах запрещено движение через тоннели категории (E)?

  1. Если общая масса брутто перевозимых на транспортной единице опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, превышает 8 тонн.

  2. Разрешено в любом случае, поскольку движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы в ограниченных количествах через автодорожные тоннели, не ограничивается.

  3. Если разрешенная максимальная масса транспортной единицы превышает 12 тонн.

  4. В любом случае, движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы в ограниченных количествах через тоннели категории Е, запрещено.

- Разрешен ли проезд транспортного средства c опасным грузом в ограниченных количествах через автодорожный тоннель категории E, если масса брутто опасного груза составляет 12 тонн?

  1. Нет.

  2. Да.

  3. Нет, если на транспортном средстве перевозятся другие опасные грузы, при перевозке которых оно должно маркироваться табличками оранжевого цвета.

  4. Да, так как действие данного дорожного знака распространяется только на транспортные средства с опасными грузами, маркированные табличками оранжевого цвета.

- В транспортном документе сделана следующая запись: "UN 1971 МЕТАН СЖАТЫЙ, 2.1, (B/D)". Разрешен ли проезд транспортного средства через автодорожный тоннель категории B, если опасный груз перевозится в баллонах?

  1. Нет.

  2. Да.

  3. Нет, так как движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы класса 2, через автодорожные тоннели, запрещено.

  4. Данный дорожный знак не распространяется на транспортные средства, перевозящие опасные грузы.

- В транспортном документе сделана следующая запись: "UN 1402 КАЛЬЦИЯ КАРБИД, 4.3, II, (D/E)". Разрешен ли проезд транспортного средства через автодорожный тоннель категории D, если опасный груз перевозится навалом?

  1. Да.

  2. Нет.

  3. Да, так как движение транспортных средств с опасными грузами через автодорожные тоннели не ограничивается.

  4. Данный дорожный знак не распространяется на транспортные средства с опасными грузами.

- Должны ли соблюдаться требования ДОПОГ при перевозке отходов?

  1. Да, если отходы классифицированы как опасный груз.

  2. Да, в любом случае.

  3. Нет, по отношению к отходам требования ДОПОГ не применяются ни в одном из случаев.

  4. Да, если отходы перевозятся в открытых контейнерах.

- Какие ограничения могут быть установлены компетентными органами на территориях отдельных стран-участниц ДОПОГ?

  . Только ограничение на движение транспортных средств с опасными грузами по установленным маршрутам.

  2. Только ограничение на движение транспортных средств с опасными грузами в определенные дни недели или года.

  3. Только ограничение на движение транспортных средств с опасными грузами через автодорожные тоннели.

  4. Ограничения на движение транспортных средств с опасными грузами по установленным маршрутам, в определенные дни недели или года, в сложных погодных условиях, а также на движение транспортных средств с опасными грузами через автодорожные тоннели.

- Требованиями какого международного соглашения должен руководствоваться водитель автотранспортного средства при осуществлении международной перевозки опасного груза из Европы в Российскую Федерацию?

  1. ВОПОГ.

  2. Приложения 2 к СМГС.

  3. МК МПОГ.

  4. ДОПОГ.

- Каким международным соглашением регулируется перевозка опасного груза автомобильным транспортом из Страсбурга (Франция) в Калининград (Россия)?

  1. Правилами перевозок опасных грузов, Приложение 2 к Соглашению о международном грузовом сообщении (СМГС).

  2. Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

  3. Европейским соглашением о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ).

  4. Международным кодексом морской перевозки опасных грузов (МК МПОГ).

- Требованиями какого международного соглашения должен руководствоваться водитель грузового автомобиля при осуществлении перевозки опасного груза из Калининграда (Россия) в Минск (Белоруссия)?

  1. Технических инструкций ИКАО.

  2. Правил перевозок опасных грузов Приложение 2 к Соглашению о международном грузовом сообщении (СМГС).

  3. Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

  4. Правил международной перевозки опасных грузов по железным дорогам (МПОГ).

- На какой вид транспорта распространяются требования ДОПОГ?

  1. Автомобильный транспорт.

  2. Железнодорожный транспорт.

  3. Воздушный транспорт.

  4. Морской и внутренний водный транспорт.

- В каком из перечисленных случаев разрешается работа двигателя транспортного средства при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами?

  - Когда выгрузка груза осуществляется вручную.

  - Когда выгрузка груза осуществляется при помощи вилочного погрузчика.

  - Только в случае погрузки или выгрузки невоспламеняющихся опасных грузов.

  - Когда использование двигателя транспортного средства необходимо для приведения в действие механизмов, которые используются во время погрузки или разгрузки транспортного средства.

- Разрешается ли курить возле транспортного средства при выполнении погрузочно- разгрузочных работ с опасными грузами?

  1. Разрешается.

  2. Не разрешается.

  3. Разрешается только с согласия консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов.

  4. Разрешается, если на транспортном средстве есть огнетушитель емкостью не менее 6 кг сухого порошка.

- В каком случае транспортные средства, которые перевозили опасный груз навалом (насыпью), перед погрузкой опасного груза могут не подвергаться очистке?

  1. Если новый навалочный груз состоит из того же опасного вещества, что и предыдущий.

  2. Очистка транспортных средств обязательна.

  3. Если перевозились слабокоррозионные вещества.

  4. Если перевозились вещества, которые относятся к группе упаковки III.

- Водитель крытого брезентом транспортного средства в порту выгрузил навалочный опасный груз и должен подать транспортное средство под новую загрузку тем же грузом. Обязан ли он побеспокоиться об очистке грузового отделения от остатков опасного груза?

  1. Да, перед загрузкой опасного груза очистка транспортного средства обязательна.

  2. Да, если на пути следования к пункту загрузки необходимо выезжать на автомагистраль.

  3. Нет, так как будет загружаться тот же опасный груз, что и предыдущий.

  4. Да, так как покрытие грузового отделения не обеспечивает достаточной его герметичности.

- В какой срок должна быть проведена очистка грузового отделения транспортного средства, если при разгрузке упаковок произошла утечка опасного груза?

  1. Очистка должна быть проведена как можно быстрее и, во всяком случае, до новой загрузки транспортного средства, при этом должны быть приняты меры по предотвращению бесконтрольного проникновения наружу остатков опасного груза.

  2. Очистка транспортного средства не нужна, если после разгрузки оно опять будет загружено опасным грузом.

  3. Очистка транспортного средства не нужна.

  4. Движение транспортного средства, загрязненного остатками опасного груза, запрещено, поэтому очистка должна быть проведена немедленно.

- Разрешается ли пользоваться в грузовом отделении транспортного средства открытым огнем для осмотра упаковок с опасным грузом, обозначенных знаком опасности № 6.1?

  1. Разрешается, при острой необходимости и с соблюдением мер безопасности.

  2. Разрешается, поскольку опасные грузы, маркированные знаком опасности № 6.1, не горят.

  3. Разрешается пользоваться только газовой зажигалкой.

  4. Не разрешается.

- В закрытом транспортном средстве перевозится одна бочка БЕНЗИНА (№ ООН 1203, температура вспышки –25 °С). Какой переносной осветительный прибор разрешается использовать в грузовом отделении?

  1. Зажигалку или спички.

  2. Любой переносной фонарь с пластмассовым корпусом.

  3. Переносной прибор, сконструированный и изготовленный так, чтобы исключить возможность воспламенения легковоспламеняющихся паров, которые могли скопиться внутри транспортного средства.

  4. В грузовом отделении транспортных средств, загруженных опасными грузами, запрещено использовать любые переносные осветительные приборы.

- Какие переносные осветительные приборы запрещено использовать водителю при перевозке упаковок с опасными грузами, маркированных знаками опасности?

  1. Ручные фонари со светодиодными лампами.

  2. Переносные фонари, изготовленные в Китае.

  3. Ручные фонари с лампами накаливания, имеющими резьбовые цоколи.

  4. Переносные фонари, которые имеют открытые металлические поверхности, способные привести к искрообразованию.

Тема базового курса «Мероприятия по подготовке и осуществлению перевозок опасных

грузов».

- Водитель прошел специальное обучение по базовому курсу. Разрешено ли ему перевозить упаковки, маркированные знаком опасности, приведенным на рисунке?

  1. Да.

  2. Нет.

  3. Да, кроме случаев, когда на транспортном средстве находятся лица, специально уполномоченные сопровождать такие упаковки.

  4. Да, если перевозится не более трех упаковок.

- Водитель прошел специальное обучение по базовому курсу. Разрешено ли ему перевозить упаковки, маркированные знаком опасности, приведенным на рисунке?

  1. Да.

  2. Нет.

  3. Да, только при наличии у водителя индивидуального дозиметра.

  4. Да, если перевозится не более двух упаковок.

- Водитель прошел специальное обучение по базовому курсу. Разрешено ли ему перевозить упаковки, маркированные знаком опасности, приведенным на рисунке?

  1. Да.

  2. Нет.

  3. Да, если разрешенная максимальная масса транспортного средства не более 3,5 т.

  4. Да, если перевозится не более одной упаковки.

- Водитель прошел специальное обучение по базовому курсу. Разрешено ли ему перевозить упаковки, содержащие вещества или изделия класса 1 (взрывчатые вещества и изделия)?

  1. Да.

  2. Нет, кроме случаев, когда в соответствии с требованиями ДОПОГ транспортное средство не требуется маркировать табличками оранжевого цвета.

  3. Да, водителю после прохождения обучения по базовому курсу разрешается перевозить любое количество упаковок с опасными грузами класса 1 транспортными средствами, максимальная масса которых составляет не более 3,5 т.

  4. Да, однако водителю разрешается перевозить только бытовые пиротехнические изделия (кроме пиротехнических изделий, которым присвоен классификационный код 1.4S).

- Разрешается ли водителю перевозить опасные грузы класса 2 в связках баллонов, если в его свидетельстве ДОПОГ сделаны такие отметки?

  1. Не разрешается.

  2. Разрешается.

  3. Разрешается перевозить только нетоксичные газы.

  4. Разрешается, если общая вместимость связки баллонов не превышает 1000 л по воде.

- Разрешается ли водителю перевозить опасный груз № 1202 ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ в съемной цистерне, вместимостью 2 метра кубических, если в его свидетельстве ДОПОГ сделаны такие отметки?

  1. Не разрешается.

  2. Разрешается.

  3. Разрешается, если остаток опасного вещества не более 10%.

  4. Разрешается только при международных перевозках.

- Разрешается ли водителю перевозить контейнер-цистерну с опасным грузом класса 8, если в его свидетельстве ДОПОГ сделаны такие отметки?

  1. Разрешается.

  2. Не разрешается.

  3. Разрешается перевозить только коррозионные вещества без дополнительного вида опасности.

  4. Разрешается, если вместимость контейнера-цистерны не превышает 3 метра кубических.

- Разрешается ли водителю перевозить опасные грузы класса 2 в транспортном средстве-батарее объемом 2 м3 , если в его свидетельстве ДОПОГ сделаны такие отметки?

  1. Разрешается.

  2. Не разрешается.

  3. Разрешается перевозить только нетоксичные газы.

  4. Разрешается перевозить только сжатый природный газ.

- Разрешается ли водителю перевозить опасные грузы класса 3 в переносной цистерне вместимостью 2,5 м3, если в его свидетельстве ДОПОГ сделаны такие отметки?

  1. Не разрешается.

  2. Разрешается.

  3. Разрешается перевозить только жидкости с температурой вспышки не менее +23 °С.

  4. Разрешается перевозить только жидкое топливо.

- Разрешается ли водителю перевозить опасные грузы класса 3 в контейнерах средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ), если в его свидетельстве ДОПОГ сделаны такие отметки?

  1. Не разрешается.

  2. Разрешается.

  3. Разрешается перевозить только жидкости с температурой вспышки более +23 °С.

  4. Разрешается перевозить только вещества, которые не представляют дополнительных видов опасности.

- Упаковки с опасными грузами каких классов запрещено перевозить водителю транспортного средства, маркированного табличками оранжевого цвета, если в его свидетельстве ДОПОГ сделаны такие отметки?

  1. Классов 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9.

  2. Классов 1 и 7, если при их перевозке, в соответствии с требованиями ДОПОГ, транспортная единица должна маркироваться табличками оранжевого цвета.

  3. Водителю запрещено перевозить опасные грузы всех классов только в цистернах.

  4. Только класса 1.

- В свидетельстве ДОПОГ о подготовке водителя сделаны такие отметки. Какие опасные грузы запрещено перевозить водителю?

  1. Опасные грузы классов 1 и 7, если при их перевозке, в соответствии с требованиями ДОПОГ, транспортная единица должна маркироваться табличками оранжевого цвета.

  2. Опасные грузы классов 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 в упаковках.

  3. Опасные грузы в съемной цистерне вместимостью 0,9 метров кубических.

  4. Опасные грузы классов 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 и 9 навалом (насыпью).

- Разрешается ли водителю перевозить контейнер для массовых грузов с опасным грузом класса 4.1, если в его свидетельстве ДОПОГ сделаны такие отметки?

  1. Не разрешается.

  2. Разрешается.

  3. Разрешается только закрытый контейнер для массовых грузов.

  4. Разрешается только в том случае, если внутренний объем контейнера не превышает 3 метра кубических.

- В каком случае водителю разрешается перевозить многоэлементный газовый контейнер  (МЭГК)  со  сжатым  газом,  если  в  его  свидетельстве  ДОПОГ сделаны отметки о прохождении им специальной подготовки только по базовому курсу (кроме цистерн)?

  1. В любом случае не разрешается.

  2. Если вместимость многоэлементного газового контейнера не превышает 3 метров кубических.

  3. Только с согласия оператора многоэлементного газового контейнера.

  4. Только в транспортной цепи, включающей морскую перевозку.

- Водителю нужно перевезти два контейнера-цистерны индивидуальной вместимостью 3 метра кубических с опасным грузом класса 8. Разрешается ли водителю перевозить этот груз, если в его свидетельстве ДОПОГ сделаны такие отметки?

  1. Разрешается только в светлое время суток.

  2. Не разрешается.

  3. Разрешается.

  4. Разрешается только в транспортной цепи, включающей морскую перевозку.

- Водителю нужно перевезти пустые неочищенные барабаны из-под опасного для окружающей среды вещества (класс 9, № ООН 3082). Разрешено ли водителю перевозить эти барабаны, если у него отсутствует свидетельство ДОПОГ?

  1. Не разрешается, так как остатки опасного груза в барабанах представляют серьезную опасность при перевозке.

  2. Разрешается только к пункту очистки тары от остатков опасных грузов.

  3. Разрешается только в том случае, если барабаны не обозначены знаками опасности.

  4. Разрешается, поскольку порожняя тара из-под этого груза относится к транспортной категории 4.

- На какой срок выдается свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя?

  1. На один год.

  2. На пять лет.

  3. На три года.

  4. Пожизненно.

- Может ли водитель продлить свое свидетельство ДОПОГ после истечения его  срока действия?

  1. Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя выдается пожизненно и не имеет срока действия.

  2. Да, водитель может продлить свое свидетельство ДОПОГ в любое время.

  3. Да, водитель может продлить свое свидетельство ДОПОГ в течение одного года после истечения его срока действия.

  4. Нет, водитель может продлить свое свидетельство ДОПОГ только до окончания срока его действия.

- У водителя истек срок действия свидетельства ДОПОГ. Что он должен сделать для получения допуска к перевозке опасных грузов?

  1. Пройти заново полный курс обучения и сдать экзамен на знание специальных требований, которые должны выполняться при перевозке опасных грузов.

  2. Пройти курс переподготовки.

  3. В случае истечения срока действия свидетельства ДОПОГ водитель навсегда утрачивает право на перевозку опасных грузов.

  4. Обратиться в соответствующий компетентный орган для получения дубликата свидетельства.

- Что означает перевозка опасных грузов «навалом (насыпью)»?

  1. Перевозка порошкообразных или гранулированных веществ в цистернах.

  2. Перевозка неупакованных твердых веществ или изделий в транспортных средствах или контейнерах.

  3. Перевозка незакрепленных упаковок с опасными грузами в транспортных средствах или контейнерах.

  4. Означает перевозку упакованных опасных грузов в открытых транспортных средствах.

- Что означает перевозка опасных грузов «полной загрузкой»?

  1. Любой груз, отправляемый одним грузоотправителем, для перевозки которого используется все транспортное средство или весь большой контейнер и все операции по погрузке и выгрузке которого выполняются в соответствии с инструкциями отправителя или получателя.

  2. Перевозка любого опасного груза в большом контейнере.

  3. Перевозка любого радиоактивного материала.

  4. Любое изменение местонахождения опасного груза, включая остановки, требующиеся в соответствии с условиями перевозки, и любое время нахождения опасного груза в транспортных средствах, требующееся в соответствии с условиями перевозки.

- Что должен учитывать водитель, если ему для перевозки передаются опасные грузы, упакованные в тару, изготовленную из чувствительных к  влаге материалов?

  1. Груз разрешено перевозить только в закрытом или крытом брезентом транспортном средстве.

  2. На перевозку груза в открытом транспортном средстве необходимо получить разрешение грузоотправителя.

  3. Пол грузового отделения должен быть застелен бумагой.

  4. Груз разрешено перевозить только в солнечные дни, после 8.00.

- Что должен учитывать водитель, отправляющийся в рейс для перевозки опасного груза класса 5.1?

  1. Груз разрешено перевозить только в транспортном средстве с металлическим кузовом.

  2. Груз запрещено перевозить с опасными грузами других классов.

  3. Пол грузового отделения должен быть тщательно очищен, особенно от всех горючих отходов (опилки, бумага и т.п.).

  4. Перевозка опасных грузов класса 5.1 автомобильным транспортом запрещена.

- Грузоотправитель передает к перевозке упаковки, обозначенные показанным на рисунке знаком. Разрешается ли перевозить такие упаковки автомобильным транспортом?

  1. Да.

  2. Нет, упаковки с такой маркировкой можно перевозить только воздушным транспортом.

  3. Да, если после дорожной перевозки упаковки будут перевозиться воздушным транспортом.

  4. Да, только транспортными средствами разрешенной максимальной массой не более 12 т.

- Разрешается ли перевозить автомобильным транспортом упаковки, содержащие опасные грузы, обозначенные таким знаком?

  1. Нет.

  2. Да, однако число упаковок в любом транспортном средстве или контейнере не должно превышать 1000 шт.

  3. Да, если после дорожной перевозки упаковки будут перевозиться морским транспортом.

  4. Да, только в сопровождении вооруженной охраны.

- Разрешается ли перевозить стальные барабаны с опасным грузом, если их внешняя поверхность загрязнена опасным веществом?

  1. Да, если загрязнение заклеено знаками опасности.

  2. Да, для стальных барабанов загрязнение такого рода является несущественным.

  3. Запрещается перевозить упаковки, внешняя поверхность которых загрязнена остатками опасных веществ.

  4. Да, если барабаны обернуты прозрачной полиэтиленовой пленкой

- Как должен поступить водитель, если наружная поверхность одной из упаковок с опасным грузом, передаваемой погрузчиком к перевозке, загрязнена опасным грузом?

  1. Водитель должен потребовать заклеить загрязненную поверхность скотчем или знаками опасности.

  2. Водитель не должен принимать такую упаковку к перевозке.

  3. Водитель перед началом движения должен указать в разделе «Особые отметки» накладной, что наружная поверхность упаковки загрязнена опасным веществом.

  4. Водитель должен потребовать разместить и закрепить упаковку с загрязненной поверхностью отдельно от остального груза.

- Как должен поступить водитель, если одна из упаковок с опасным грузом, передаваемая грузоотправителем к перевозке, имеет существенные дефекты?

  1. Водитель должен потребовать разместить и закрепить поврежденную упаковку отдельно от остального груза.

  2. Водитель перед началом движения должен указать в разделе «Особые отметки» накладной, что упаковка имеет существенные дефекты, из-за которых содержимое может проникнуть наружу.

  3. Водитель не должен принимать такую упаковку к перевозке.

  4. Водитель должен потребовать от грузоотправителя установить под упаковку специальный поддон для локализации проникшего наружу опасного груза на случай утечки вещества при перевозке.

- Имеет ли право грузоотправитель отказаться от передачи опасного груза к перевозке, если документы на транспортное средство и документы на водителя не отвечают установленным требованиям?

  1. Нет, опасный груз должен быть отгружен как можно быстрее.

  2. Нет, грузоотправителю запрещается загружать опасный груз только в том случае, если на транспортном средстве отсутствует дополнительное оборудование, указанное в письменных инструкциях.

  3. Нет, грузоотправителю запрещается загружать опасный груз только в том случае, если к транспортному средству не прикреплены информационные таблицы опасного груза.

  4. Да, грузоотправитель не должен загружать опасный груз, если документы на транспортное средство или документы на водителя не отвечают установленным требованиям.

- Должен ли работать двигатель транспортного средства во время выполнения погрузочно-разгрузочных операций с опасными грузами?

  1. Решение принимает водитель в зависимости от обстоятельств.

  2. Должен работать, только не более 15 минут.

  3. Двигатель должен работать.

  4. Двигатель должен быть выключен, за исключением случаев, когда его использование необходимо для приведения в действие механизмов, которые используются во время погрузки или разгрузки транспортного средства.

- На какую перевозку опасного груза не распространяются требования ДОПОГ?

  1. На перевозку двух канистр с топливом, перевозимых в качестве груза, сопровождаемого транспортным документом.

  2. На перевозку топлива в топливных баках транспортного средства общей вместимостью 1740 литров.

  3. На перевозку четырех 40-литровых баллонов со сжатым кислородом.

  4. На перевозку ноутбука с литиевой батареей, используемого в ходе перевозки.

- Вы по заказу предприятия осуществляете перевозку груза. Какое максимальное количество дизельного топлива в канистрах вы можете взять для заправки транспортного средства, чтобы на него не распространялись требования ДОПОГ?

  1. 5 литров.

  2. 60 литров.

  3. 300 литров.

  4. 333 литра.

- Распространяются ли изъятия, связанные с количествами опасных грузов, перевозимыми в одной транспортной единице (подраздел 1.1.3.6 ДОПОГ), на перевозку опасных грузов навалом/насыпью?

  1. Да.

  2. Нет.

  3. Да, однако эти изъятия распространяются только на перевозку опасных грузов навалом (насыпью) в малых контейнерах.

  4. Да, только в случае международной перевозки опасных грузов.

- Распространяются ли изъятия, связанные с количествами опасных грузов, перевозимыми в одной транспортной единице, на перевозку в контейнерах- цистернах или переносных цистернах?

  1. Да.

  2. Нет.

  3. Эти изъятия распространяются только на порожние неочищенные контейнеры-цистерны из-под опасных грузов.

  4. Да, если индивидуальная вместимость указанных цистерн не более 3 метров кубических.

- Водитель производит расчет количества перевозимого опасного груза в соответствии с подразделом 1.1.3.6 ДОПОГ. Должен ли он учитывать в расчете опасные грузы, загруженные в прицеп?

  . Да.

  2. Нет.

  3. Да, если в прицеп загружены легковоспламеняющиеся вещества.

  4. Да, если прицеп загружен более чем 100 кг (масса брутто) опасных грузов.

- Водитель производит расчет количества перевозимого опасного груза в соответствии с подразделом 1.1.3.6 ДОПОГ. Должен ли он учитывать в расчете упаковки, имеющие такую маркировку?

  1. Нет.

  2. Да.

  3. Да, если количество упаковок, обозначенных этим знаком, больше 10.

  4. Да, только в случае международных перевозок.

- Водитель производит расчет количества перевозимого опасного груза в соответствии с подразделом 1.1.3.6 ДОПОГ. Должен ли он учитывать в расчете упаковки, имеющие такую маркировку?

  1. Нет.

  2. Да.

  3. Да, если количество упаковок, обозначенных этим знаком, больше 1000.

  4. Да, только в случае международных перевозок.

- В каких единицах измеряется "максимальное общее количество веществ или изделий", указанное в таблице 1.1.3.6.3 ДОПОГ для сжатых газов?

  1. В л (литры, номинальная вместимость сосудов).

  2. В кг (килограммы, масса брутто).

  3. В кг (килограммы, масса нетто).

  4. На перевозку опасных жидкостей и сжатых газов не распространяются изъятия, связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице.

- В каких единицах измеряется "максимальное общее количество веществ или изделий", указанное в таблице 1.1.3.6.3 ДОПОГ для твердых веществ, сжиженных газов, охлажденных сжиженных газов и растворенных газов?

  1. В кг (килограммы, масса нетто).

  2. В кг (килограммы, масса брутто).

  3. В л (литры, номинальная емкость сосудов).

  4. На перевозку твердых опасных веществ и газов не распространяются изъятия, связанные с количествами, перевозимыми на одной транспортной единице.

- В каких единицах измерения измеряется "максимальное общее количество веществ или изделий", указанное в таблице 1.1.3.6.3 ДОПОГ для изделий классов 2-9?

  1. В кг (килограммы, масса брутто).

  2. В кг (килограммы, масса нетто).

  3. В л (литры, номинальная емкость сосудов).

  4. На перевозку твердых опасных веществ и газов не распространяются изъятия, связанные с количествами, перевозимыми на одной транспортной единице.

- На перевозку какого максимального количества КИСЛОРОДА СЖАТОГО (№ ООН 1072, транспортная категория 3, классификационный код 1О) распространяются изъятия, связанные с количествами опасных грузов, перевозимыми в одной транспортной единице?

  1. 20 000 л (номинальная вместимость баллонов).

  2. 1000 л (номинальная вместимость баллонов по воде).

  3. 20 000 кг (масса брутто).

  4. На перевозку любого количества кислорода сжатого.

- Должны ли выполняться требования к совместной загрузке опасных грузов на одно транспортное средство, если их общее количество при перевозке не превышает максимальных значений, указанных в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ?

  1. Да.

  2. Нет.

  3. Да, только при перевозке опасных грузов 9-го класса.

  4. Да, только при международной перевозке опасных грузов.

- Должны ли опасные грузы крепиться в транспортном средстве, если их общее количество не превышает максимального значения, указанного для них в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ?

  1. Нет.

  2. Да, если опасные грузы, которые перевозятся в транспортном средстве, относятся к разным классам.

  3. Да, если общее количество опасных грузов превышает 333 кг (масса брутто).

  4. Да.

- Должны ли быть обозначены знаками опасности мешки, содержащие опасный груз, если его количество при перевозке не превышает максимального значения, указанного для него в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ?

  1. Да.

  2. Нет.

  3. Да, только если масса брутто мешков с опасным грузом превышает 30 кг.

  4. Да, только при перевозке веществ группы упаковки ІІІ.

- Должен ли указываться номер ООН опасного груза в транспортном документе,  если его количество при перевозке не превышает максимального значения, указанного для него в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ?

  1. Нет.

  2. Да.

  3. Да, только при перевозке опасных грузов класса 1.

  4. Да, только при перевозке опасных грузов класса 7.

- Должно ли быть на транспортном средстве свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя при перевозке опасного груза в упаковках без превышения максимального количества, указанного для него в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ?

  1. Да.

  2. Нет.

  3. Да, только при перевозке опасных грузов, которые относятся к разным классам.

  4. Да, если общее количество опасных грузов превышает 333 кг (масса брутто).

- Должны ли быть письменные инструкции у водителя при перевозке опасного груза в упаковках без превышения максимального количества, указанного для него в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ?

  1. Да.

  2. Нет.

  3. Да, только при перевозке опасных грузов по местным дорогам.

  4. Да, если общее количество опасных грузов превышает 333 кг (масса брутто).

- Должно ли транспортное средство, на котором перевозится опасный груз в упаковках без превышения максимального количества, указанного для него в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ, комплектоваться дополнительным оборудованием?

  1. Да.

  2. Нет.

  3. Да, только при перевозке опасных грузов по местным дорогам.

  4. Да, если общее количество опасных грузов превышает 333 кг (масса брутто).

- Должна ли обозначаться табличками оранжевого цвета транспортная единица, загруженная опасными грузами без превышения максимальных общих количеств, указанных в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ?

  1. Да.

  2. Нет.

  3. Должна обозначаться, если на ней перевозятся опасные грузы, которые относятся к разным классам.

  4. Должна обозначаться, если на ней перевозятся опасные грузы, которые относятся к разным транспортным категориям.

- Разрешается ли на транспортном средстве, загруженном упакованным опасным грузом без превышения максимального количества, указанного для него в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ, перевозить пассажира?

  1. Не разрешается.

  2. Не разрешается, если расстояние перевозки превышает 20 км.

  3. Не разрешается, если перевозятся опасные грузы, которые относятся к транспортной категории 1.

  4. Разрешается.

- Какими средствами пожаротушения должна быть укомплектована транспортная единица, при перевозке упаковок с опасным грузом в количестве, не  превышающем максимального значения, указанного для него в подразделе 1.1.3.6 ДОПОГ?

  1. Не менее чем двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью 4 кг сухого порошка.

  2. Не менее чем двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью 8 кг сухого порошка.

  3. Не менее чем двумя переносными огнетушителями совокупной емкостью 12 кг сухого порошка.

  4. Одним огнетушителем, который имеет минимальную емкость 2 кг сухого порошка.

- Осуществляется перевозка трех сорокалитровых баллонов с КИСЛОРОДОМ СЖАТЫМ (№ ООН 1072, транспортная категория 3). Должны ли баллоны маркироваться знаками опасности?

  1. Нет, так как общая номинальная вместимость сосудов по воде не превышает 1000 л.

  2. Да, на баллоны должны быть нанесены знаки опасности.

  3. Да, только при перевозке баллонов в открытом транспортном средстве.

  4. Нет, знаки опасности наносятся только на баллоны вместимостью более 1000 л.

- Разрешается ли погрузчику загружать в транспортное средство упаковку с негерметичной тарой, из которой при перевозке может произойти утечка опасного вещества?

  1. Разрешается, только в том случае, если упаковка находится в транспортном пакете, сформированном при помощи растягивающейся пленки или термоусадочного материала.

  2. Разрешается, поскольку негерметичные упаковки с опасными грузами хранить на складах запрещено.

  3. Запрещается передавать к перевозке упаковки с негерметичной тарой до устранения ее негерметичности.

  4. Запрещено, кроме случаев, когда на транспортном средстве перевозится аварийная тара.

- Является ли достаточным основанием для запрещения дальнейшей перевозки отсутствие свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя при перевозке насыпью нитрата аммония (№ ООН 1942)?

  1. Нет, свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя не является обязательным перевозочным документом при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом.

  2. Да.

  3. Нет, поскольку это незначительное нарушение.

  4. Компетентные органы не могут останавливать перевозку опасных грузов, поскольку доставка опасных грузов получателю должна осуществляться как можно быстрее.

- В ходе осмотра опасного груза, передаваемого к перевозке, водитель обнаружил упаковку с негерметичной тарой. Имеет ли право водитель отказаться от перевозки этой упаковки?

  1. Нет, поскольку ее перевозка уже оплачена.

  2. Нет, поскольку негерметичные упаковки с опасными грузами хранить на складах запрещено.

  3. Да, погрузчик не должен передавать к перевозке упаковку с негерметичной тарой, из которой может произойти утечка опасного вещества, до устранения повреждений.

  4. Да, кроме случаев перевозки опасного груза полной загрузкой.

- Что должен предпринять водитель, если ему передают для погрузки поврежденную упаковку с опасным грузом, из которой при перевозке может произойти утечка?

  1. Перед началом движения сделать соответствующую отметку в графе накладной «Оговорки и замечания перевозчика» и проинформировать о перевозке поврежденной упаковки аварийно-спасательные службы.

  2. Потребовать от грузоотправителя письменное заверение, что перевозка такой упаковки не представляет чрезмерной опасности.

  3. Он не должен принимать упаковку к перевозке.

  4. Перед погрузкой он должен обернуть упаковку полиэтиленовой пленкой.

- Что должен сделать водитель, если погрузчик загружает в его транспортное средство 100-литровый барабан с частично сорванным, но еще опознаваемым знаком опасности?

  1. Водитель должен принять груз к перевозке, если хотя бы номер класса или символ на знаке опасности остались разборчивыми.

  2. Водитель должен принять груз к перевозке, если номер образца знака опасности указан в транспортном документе.

  3. Водитель не должен принимать этот барабан к перевозке, так как его маркировка не соответствует установленным требованиям.

  4. Барабан относится к целой партии груза, и его можно перевозить.

Тема базового курса «Поведение водителя и экипажа в случае ДТП с опасным грузом».

- Во время загрузки транспортного средства было пролито токсичное вещество и образовались пары. Что должен сделать водитель для индивидуальной защиты?

  1. Водитель должен воспользоваться влажной тканью для защиты органов дыхания и смыть опасное вещество водой в систему канализации.

  2. Нет необходимости в использовании средств индивидуальной защиты, потому что пары токсичного вещества не представляют опасности при вдыхании.

  3. Водитель должен использовать средства индивидуальной защиты, указанные в письменных инструкциях, для защиты от образовавшихся паров токсичного вещества.

  4. Для профилактики промыть глаза жидкостью для промывания глаз.

- Что должен в первую очередь сделать водитель, если в результате аварии при перевозке  опасного груза есть пострадавшие?

  1. Разгрузить поврежденные упаковки.

  2. Устранить утечку.

  3. Сообщить об аварии в Министерство здравоохранения.

  4. Удалить пострадавших из опасной зоны.

- При перевозке опасного груза произошла утечка опасного вещества. Кто должен быть проинформирован первым об этом инциденте?

  1. Грузоотправитель.

  2. Владелец транспортного средства.

  3. Аварийно-спасательные службы.

  4. Средства массовой информации.

- Во время остановки водитель обнаружил, что из барабанов вытекло значительное количество жидкого опасного груза. Что он должен предпринять?

  1. Сообщить грузополучателю о задержке доставки груза.

  2. Продолжать движение, так как размер утечки незначителен.

  3. Принять меры, указанные в письменных инструкциях.

  4. Сообщить грузоотправителю о произошедшей аварии.

- Какие сведения, по меньшей мере, должен сообщить водитель транспортного средства, перевозящего опасные грузы, аварийно-спасительным службам в случае аварии? Выберите наиболее полный ответ.

  1. Состояние дороги, число очевидцев, фамилии и адреса свидетелей аварии.

  2. Номер и дату выдачи свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя.

  3. Свою фамилию, наличие раненых и степень повреждений, описание перевозимых опасных грузов и опасных грузов, проникших наружу, или описание поврежденных отправлений с опасными грузами.

  4. Фамилию и адрес работодателя, фамилию второго водителя, место назначения груза.

- Что в первую очередь должен сделать водитель в случае аварии при перевозке опасного груза?

  1. Принять меры по тушению пожара в грузовом отделении.

  2. Прочитать письменные инструкции.

  3. Удалиться с места аварии, двигаясь против ветра.

  4. Обозначить место аварии соответствующими предупреждающими знаками с собственной опорой.

- Что обязан делать водитель в случае аварии при перевозке опасного груза?

  1. Снять аварию на камеру мобильного телефона.

  2. Выкурить сигарету и приступить к тушению пожара.

  3. Обваловать место аварии.

  4. Взять письменные инструкции, сообщить о происшествии в соответствующие аварийно-спасательные службы, предоставить им как можно более подробную информацию об аварии и перевозимых веществах.

- Обязательно ли водителю в случае аварии при перевозке опасного груза надевать аварийный жилет?

  1. Не обязательно.

  2. Обязательно.

  3. Обязательно, только при поломке транспортного средства.

  4. Обязательно, только в случае аварии на дороге государственного значения.

- Как можно определить, что огнетушитель соответствует требованиям ДОПОГ?

  1. По справке о проведении испытаний огнетушителя.

  2. По действительной наклейке о проведении испытаний и наличию пломбы.

  3. По цвету огнетушителя.

  4. По сведениям, указанным в письменных инструкциях.

- Во время перевозки в населенном пункте загорелась задняя шина транспортного средства с опасным грузом. Что должен предпринять водитель?

  1. Немедленно остановиться и позволить шине сгореть.

  2. Эвакуировать окружающих, разгрузить опасный груз и засыпать очаг пожара влажным песком.

  3. По возможности, выехать из населенного пункта и незамедлительно оповестить (самому или через других участников дорожного движения) аварийно-спасательные службы, использовать огнетушитель для тушения очага возгорания.

  4. Шины не горят, резина от жары только размягчится.

- Разрешается ли членам экипажа транспортного средства для облегчения сбора вытеканий опасных веществ класса 5.1 засыпать их древесными опилками или другими подобными горючими материалами?

  1. Да, разрешается засыпать только негорючие вещества класса 5.1.

  2. Да, только в осенне-зимний период.

  3. Нет, во всех случаях необходимо избегать смешивания окисляющих веществ с легковоспламеняющимися или горючими веществами.

  4. Разрешается засыпать только тогда, когда будет использоваться аварийная тара.

- Разрешается ли членам экипажа транспортного средства для устранения опасности просыпаний опасных веществ класса 4.3 смачивать их водой?

  1. Да.

  2. Да, только для предотвращения их возгорания, когда просыпания этих опасных грузов находятся вблизи пожара.

  3. Разрешается смачивать только струей воды. Распыленную воду использовать не разрешается.

  4. Нет, просыпавшееся вещество должно быть накрыто и оставаться сухим.

Экзаменационные задания по учебной теме базового курса «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим».

- Каким образом водитель должен оказать первую помощь своему напарнику, который получил химические ожоги кожи?

  1. Нейтрализовать поврежденные участки кожи электролитом из аккумуляторной батареи.

  2. Удалить загрязненную одежду, промыть пораженное место большим количеством воды, наложить стерильную повязку.

  3. Наложить стерильную повязку на пораженный участок поверх загрязненной одежды.

  4. Согреть пострадавшего, приложив к его ногам грелку.

- Как обработать место термического ожога кожи?

  1. Обработать кожу вокруг ожога раствором спирта. Наложить стерильную повязку или салфетку на пораженный участок кожи.

  2. Промыть ожоговую поверхность водой с мылом.

  3. Смазать поврежденный участок кожи машинным маслом.

  4. Обработать ожоговую поверхность раствором йода и зеленкой.

- Какие действия необходимо выполнить при попадании в глаза бензина или дизельного топлива?

  1. Промыть глаза 2% раствором соды.

  2. Промыть глаза жидкостью для промывания глаз из специального флакона.

  3. Ничего делать не надо.

  4. Прочитать письменные инструкции.

- На какой максимальный срок может быть установлен кровоостанавливающий жгут на конечности пострадавшего?

  1. Не более 30 минут;

  2. Не более 1 часа;

  3. Не более 1,5 часа.

- Как оказать первую помощь при обморожении или при переохлаждении?

  1. Интенсивно растирать пораженные участки тела снегом или шерстью, затем их утеплить, дать алкоголь, переместить в теплое помещение.

  2. Утеплить пораженные участки тела и обездвижить их, укутать пострадавшего теплой одеждой или пледом, дать теплое питье, переместить в теплое помещение.

  3. Смазать пораженные участки тела кремом, наложить согревающий компресс и грелку, переместить в теплое помещение, дать теплое питье.

- Какую первую помощь следует оказать при аварии с охлажденным сжиженным газом (например, с жидким азотом)?

  1. Обработать пораженные участки тела этиловым спиртом.

  2. Обработать пораженные участки тела горячей водой.

  3. Обработать пораженные участки тела слабым раствором уксусной кислоты.

  4. Смыть вещество, которое вызвало отморожение, холодной водой, пораженные участки тела закрыть стерильными салфетками.

- Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего не подающего признаки жизни?

  1. Искусственное дыхание и давление руками на грудину пострадавшего: вначале 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину.

  2. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственное дыхание: вначале 15 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту».

  3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственное дыхание: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту».

- При подозрении на травму позвоночника у пострадавшего находящегося в сознании необходимо придать следующее положение:

  1. Уложить пострадавшего на бок.

  2. Уложить пострадавшего на спину на твердой ровной поверхности, без необходимости его не перемещать, позу не менять.

  3. Уложить пострадавшего на спину, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги.

- Когда необходимо начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего в ДТП?

  1. Уложить пострадавшего на бок.

  2. Уложить пострадавшего на спину на твердой ровной поверхности, без необходимости его не перемещать, позу не менять.

  3. Уложить пострадавшего на спину, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги.

- Какие	мероприятия	необходимо	сделать	в	первую	очередь	при	переломе конечностей у пострадавшего?

  1. Приложить холод, ткань, смоченную холодной водой;

  2. Обеспечить неподвижность кости путем наложения шины, фиксирующей прилегающие с обеих сторон поломанной кости оба сустава;

  3. Поместить пострадавшего в теплое помещение, дать горячей воды или чаю, место перелома обмыть теплой водой с мылом.